1Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ) – 2016

(1). Στην Εικόνα 1 εικονίζεται το κύκλωμα ενός ταλαντωτή Wien.

α. Πόση είναι η συχνότητα των ταλαντώσεων που παράγει.

β. Αν στην έξοδο Vout-Wien το πλάτος της τάσης είναι 10V, πόσο είναι το αντίστοιχο πλάτος στη θέση Vf-Wien.

γ. Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ Vout-Wien και Vf-Wien.

Εικόνα 1.

(2). Στην Εικόνα 2 το κύκλωμα του ταλαντωτή ολίσθησης φάσης έχει κάποιο πρόβλημα. Εντοπίστε το και πείτε πως θα διορθωθεί.

α. Πόση είναι η συχνότητα των ταλαντώσεων που θεωρητικά μπορεί να δώσει;

β. Αν στην έξοδο Vout-RCShift το πλάτος της τάσης είναι 10V, πόσο είναι το αντίστοιχο πλάτος στη θέση Vf- RCShift.

γ. Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ Vout- RCShift και Vf- RCShift.

Εικόνα 2.

(3). Υλοποιήστε έναν ταλαντωτή Colpitts συχνότητας 2KHz.

(4). Έχουμε ένα παθητικό κύκλωμα RC στο οποίο κάνουμε μετρήσεις μεταφοράς όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Η τάση εισόδου (πλάτος) της γεννήτριας είναι σε κάθε περίπτωση Vin=1V.

α. Συμπληρώστε τα κενά του πίνακα.

β. Σχεδιάστε το β(dB) και τη φάση συναρτήσει της συχνότητας.

γ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή όχι το κύκλωμα αυτό σε ταλαντωτή και αν ναι πως θα πρέπει να είναι η συνδεσμολογία του με χρήση τελεστικού ενισχυτή;

δ. Ποιες θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες τιμές των αντιστάσεων του τελεστικού ενισχυτή για τη διατήρηση των ταλαντώσεων.

| f(kHz) | Vout(V) | Δφ | β | β(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 90 |  |  |
| 2 | 0.25 | 45 |  |  |
| 3 | 0.33 | 0 |  |  |
| 4 | 0.25 | -45 |  |  |
| 5 | 0.01 | -90 |  |  |

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ