[image: image1.png]



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μάθημα: Αντισεισμική Τεχνολογία
Διδάσκοντες : Πνευματικός Νικόλαος











7 Νοεμβρίου 2018
Θεμα εξαμήνου   
1η Γραπτή εργασία εξαμήνου   (15%)

Kατεβάστε το ελεύθερο λογισμικό Seismosignal (http://www.seismosoft.com/SeismoSignal-2016-Release-1).

1. Με τη βοήθεια του προγράμματος να υπολογίσετε το ελαστικό φάσμα απόκρισης του σεισμού της Αθήνας για απόσβεση 5%. 
2. Mε τη βοήθεια του προγράμματος διαχείρισης φύλλων, Excel  να κατασκευάσετε το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τον EC8, για την ίδια απόσβεση. 

3. Να κατασκευάσετε το φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τον EC8, για τις ακόλουθες παραμέτρους:
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ 
Συντελεστή συμπεριφοράς q=3.5. 
Σπουδαιότητας Σ2 
Έδαφος κατηγορίας Β 
4. Να συγκριθεί το φάσμα απόκρισης του σεισμού της Αθήνας με το ελαστικό φάσμα και το φάσμα σχεδιασμού.
2η Γραπτή εργασία εξαμήνου   (25%)

Kατεβάστε το ελεύθερο λογισμικό Seismostruct (http://www.seismosoft.com/SeismoStruct_2016_Release-5_ENG  ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ξέρετε π.χ. SAP 2000, ETABS κτλ.
Με τη βοήθεια του προγράμματος να γίνει η προσομοίωση του πλαισίου του σχήματος και να υπολογίσετε:

1. Τις πέντε πρώτες ιδιομορφές , τις αντίστοιχες ιδιοσυχνότητες και τα ποσοστά συμμετοχής στη μάζα της ταλαντούμενης κατασκευής των, 
2. Τις οριζόντιες δυνάμεις του σεισμού σε κάθε όροφο του πλαισίου (υπολογισμός με το ‘χέρι’).

3. Με τη βοήθεια του προγράμματος, κάνοντας χρήση την μέθοδο της οριζόντιας φόρτισης όπως περιγράφεται στον Ευρωκώδικα 8 να υπολογιστούν: οριζόντιες δυνάμεις του σεισμού σε κάθε όροφο του πλαισίου, τα εντατικά μεγέθη (Ροπές, τέμνουσες, αξονικές) των μελών του πλαισίου και οι σχετικές μετακινήσεις των οροφών για το σεισμό σχεδιασμού.
4. Με τη βοήθεια του προγράμματος, να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη (ροπές, τέμνουσες, αξονικές) των μελών του πλαισίου και οι σχετικές μετακινήσεις των οροφών για το σεισμό σχεδιασμού χρησιμοποιώντας δυναμική φασματική μέθοδο και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τη μέθοδο της οριζόντιας δύναμης. 

[image: image2.png]



Σχήμα 1 Πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Υποστυλώματα  30x30,    Τοιχίο   180 x30, Δοκοί  60x30

Φορτία:  μόνιμο 15 kΝ/m,   κινητό  25 kΝ/m
Για οποιαδήποτε άλλη παράμετρο που δεν δίνεται να γίνει εύλογη εκτίμηση της.

Καλή επιτυχία
3m





6m





6m








2

