
[image: image1.wmf]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





11 Οκτωβρίου 2017
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΑΘΗΝΑΣ

Μάθημα: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 Διδάσκοντες : Πνευματικός Νικόλαος
1η Γραπτή εργασία εξαμήνου   (15%)

Σε ομάδες 4-5 ατόμων να βρεθούν σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερών οπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αφού μελετηθούν τα σχέδια να παρουσιαστούν στην αίθουσα. 
Να προσμετρηθεί η συνολική ποσότητα σκυροδέματος σε (m3) και χάλυβα σε (Kg) της κατασκευής που θα παρουσιαστεί. Κατόπιν να υπολογιστεί ο λόγος κιλών χάλυβα σε 1 m3 σκυροδέματος. Με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς του χάλυβα, του σκυροδέματος και του ξυλοτύπου να υπολογιστεί το συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου το ασφαλιστικό κόστος και το εργολαβικό κέρδος,  του φέροντα οργανισμού της κατασκευής.
2η Γραπτή εργασία εξαμήνου   (25%)

Εργαζόμενοι σε ομάδες ζητείται ο σχεδιασμός ορισμένων φερόντων στοιχείων της κατασκευής που επιλέξατε από την πρώτη γραπτή εργασία κατά τις οδηγίες και απλοποιήσεις οι οποίες αναφέρονται στα επόμενα. Για παράδειγμα αν έχετε επιλέξει ένα κτιριακό έργο να υπολογίσετε τον οπλισμό μιας πλάκας, μιας δοκοσειράς, ενός υποστυλώματος, ενός τοιχίου και ενός πέδιλου. Για άλλους φορείς θα επιλεγούν στοιχεία κατόπιν συνεννοήσεις με τον διδάσκοντα.

.

Δεδομένα – παραδοχές:
Φορτία:   
Ιδία βάρη και πρόσθετο μόνιμο

2 kN/m2 
Κινητά




5 kN/m2
Σεισμός   
Συντελεστής συμπεριφοράς q=3,  
Σπουδαιότητα Σ2 (γΙ=1),

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ (agR =0.24g),
Έδαφος κατηγορίας Β (S=1.20, TB =0.15 (sec) TC= 0.50 (sec) TD= 2.5 (sec).
Υλικά: C25/30, Β500C
Οι επικαλύψεις των ανεπίχριστων φερόντων στοιχείων, κάθε είδους, είναι ίσες με cnom=35 mm για όλα τα στοιχεία της ανωδομής ενώ για τα θεμέλια είναι cnom=50 mm.
Μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος 
Ε=30 GPa.
Μέτρο ελαστικότητας χαλυβα 


Ε=210 GPa.
g=10m/s2
Ειδικό βάρος σκυροδέματος 25 kN/m3.
Για οποιαδήποτε άλλη παράμετρο που δεν δίνεται να γίνει η εκτίμηση της.
Ζητούνται:
1. Με χρήση απλοποιημένων μοντέλων φόρτισης και στατικών προσομοιωμάτων να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη και στη συνέχεια να γίνει::

· Διαστασιολόγηση και πλήρης όπλιση μιας πλάκας (με τη μέθοδο των λωρίδων ή με χρήση πινάκων).

· Διαστασιολόγηση και πλήρης όπλιση (οι διαμήκεις και οι εγκάρσιοι οπλισμοί, σκαριφήματα, αναπτύγματα κτλ στα ανοίγματα και στις στηρίξεις.) μια δοκοσειράς. 
· Διαστασιολόγηση και πλήρης όπλιση (οι διαμήκεις και οι εγκάρσιοι οπλισμοί, σκαριφήματα, αναπτύγματα κ.λπ.) σε ένα κρίσιμο υποστύλωμα του ισογείου.
· Διαστασιολόγηση και πλήρης όπλιση (οι διαμήκεις και οι εγκάρσιοι οπλισμοί, οριζόντιοι και κατακόρυφοι οπλισμοί, σκαριφήματα, αναπτύγματα κ.λπ.) σε ένα τοιχειο του κτιριου.
· Διαστασιολόγηση και πλήρης όπλιση (οι διαμήκεις και οι εγκάρσιοι οπλισμοί, σκαριφήματα, αναπτύγματα κ.λπ.) σε ένα  πεδιλο.
2. Να σχεδιαστούν σε εγκάρσια (κλίμακα 1:20), και σε κατά μήκος τομή (κλίμακα 1:50), για κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία (δοκοσειρά, υποστύλωμα, τοιχειο, πεδιλο) οι οπλισμοί τηρώντας τις κατασκευαστικές διατάξεις του κανονισμού. 

Μαζί με το θέμα να παραδοθεί και ένα έντυπο που να αναφέρει τα καθήκοντα και τη συνεισφορά στο θέμα του κάθε μέλους της ομάδας. 

Καλή επιτυχία
2

_1422273167

