ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 - ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Οι ακόλουθες ερωτήσεις λύνονται με χρήση  της υδροστατικής εξίσωσης.

- Ποια είναι η (σχετική) πίεση (Pa) σε βάθος 10 μέτρων σε μια λίμνη με θερμοκρασία νερού 15 °C ?

- Πόσο θα άλλαζε η τιμή της πίεσης  αν η θερμοκρασία του νερού ήταν 22 °C?

- Σε ποιό βάθος η πίεση θα είναι 300 kPa?

- Τι βάθος (ύψος στήλης) υδραργύρου, με ειδικό βάρος 133 kN m- 3, απαιτείται για να παράγει πίεση ίση με 300 kPa?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  2: Μια πλάκα σύρεται πάνω στην επιφάνεια ενός στρώματος νερού που έχει βάθος 10 mm (διάγραμμα 3.1). Η θερμοκρασία του νερού είναι 20 °C. Εάν η πλάκα εξασκεί διατμητική τάση 0.01 N m- 2 επί της επιφανείας του νερού, ποιά είναι η ταχύτητά της?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  3: Η επιφανειακή θερμοκρασία  σε ένα ποτάμι μετριέται με ένα θερμόμετρο που ταξιδεύει με τη ροή με ταχύτητα 1 km hr- 1 . Το νερό στο ποτάμι ολόκληρο ζεσταίνεται με ρυθμό 0.2 °C hr- 1 και η θερμοκρασία κατά μήκος του ποταμού αυξάνεται κατά 0.1 °C ανά χιλιόμετρο προς την κατάντι κατεύθυνση. Ποιά διαφορά θερμοκρασίας θα καταγράψει το θερμόμετρο σε 6 ώρες?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  4:  Μια δεξαμενή όπως αυτή του σχήματος 3.6 γεμίζει μέχρι ύψους  0.70 m. Το κέντρο του στομίου εκκένωσης βρίσκεται 0.10 m  πάνω από τον πυθμένα της δεξαμενής. Ποιά είναι η ταχύτητα εκροής (m s- 1 ) του υγρού από το στόμιο?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  5: Η πτώση πίεσης μέσω μιας καλά κατασκευασμένης στένωσης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της ταχύτητας της ροής σε έναν σωλήνα. Εάν η πτώση πίεσης από διατομή διαμέτρου 0.10 m.  σε διατομή διαμέτρου 0.05 είναι  7.5 kPa, ποιά είναι η ταχύτητα στο σωλήνα με την μεγαλύτερη διάμετρο ? ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Χρησιμοποιήστε την αρχή της συνέχειας για να συσχετίσετε την ταχύτητα στην μικρή διατομή με αυτήν στη μεγάλη διατομή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  6:  Μια παροχή 2.00x10-4 m3s-1 παροχετεύεται μόνιμα διαμέσου ενός σωλήνα διαμέτρου 20mm. Η συνεκτικότητα του νερού είναι 1.0x10-3 Pa-s και η πυκνότητα είναι 1000 kg m-3

- Υπολογίστε τον αριθμό Reynolds. Η ροή είναι στρωτή ή τυρβώδης?

- Ποιά είναι η τιμή του συντελεστή τριβής και η απώλεια φορτίου ανά μονάδα μήκους του σωλήνα για αυτές τις συνθήκες (και οι δύο αδιάστατες).

- Ποιά θα είναι η αλλαγή (πτώση) πίεσης σε μήκος 10 m.  του σωλήνα (Pa)?

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  7:  Λάβα, με πυκνότητα 2700 kg m-3 και συνεκτικότητα 1.0x103 Pa-s ρέει διαμέσου σωλήνα κυκλικής διατομής. Η διάμετρος του αγωγού είναι 1.0 m . Η ροή στον σωλήνα προκαλείται από μια διαφορά πίεσης -2 kPa m-1. Με την υπόθεση ότι η ροή είναι στρωτή ποιά θα είναι η παροχή της λάβας? Είναι βάσιμη η υπόθεση της στρωτής ροής?

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί με την παύλα από κάτω θα αντικατασταθούν με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ του κάθε σπουδαστή/στριας.