ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ (έως ΡΕΥΣΤΑΙΙ)

Δώστε πλήρεις απαντήσεις στα επόμενα προβλήματα και κυκλώστε τις τελικές απαντήσεις με τις μονάδες τους.

- Ένας όγκος άγνωστου υλικού ζυγίζει  300 N στον αέρα και 200 N όταν βυθιστεί σε ένα διάλυμα αλκοόλης με πυκνότητα  0.70 x 103 kg/m3. Ποιά είναι η πυκνότητα του υλικού?

- Ένα ποτήρι ύψους 40 cm γεμίζει με νερό έως τα 30 cm.

  - Ποιά η σχετική πίεση στον πυθμένα του ποτηριού?

  - Ποιά είναι η απόλυτη πίεση στον πυθμένα του ποτηριού?

- Νερό κυκλοφορεί μέσω σωληνώσεων στο σύστημα θέρμανσης μίας οικίας. Αν το νερό αντλείται με ταχύτητα  0.50 m/s διαμέσου ένός σωλήνα διαμέτρου  4.0-cm στο ισόγειο του σπιτιού με πίεση  3.03x105 Pa, ποιά θα είναι η ταχύτητα και η πίεση σε έναν σωλήνα διαμέτρου 2.6-cm στον δεύτερο όροφο που βρίσκεται 5.0 m πιο πάνω?

- Το μικρό πιστόνι ενός υδραυλικού ανυψωτήριου έχει επιφάνεια (εμβαδόν) 0.20 m2. Ένα αυτοκίνητο που ζυγίζει  1.2 x 104 N κάθεται στην πλατφόρμα πάνω στο μεγάλο πιστόνι, το οποίο έχει επιφάνεια 0.90 m2. Ποιά δύναμη πρέπει να εφαρμοστεί στο μικρό πιστόνι για να κρατήσει το αυτοκίνητο?

- Υπολογίστε την απόλυτη πίεση σε βάθος ωκεανού 1.0 x 103 m. Υποθέσετε ότι η πυκνότητα του νερού είναι  1.025 x 103 kg/m3  και ότι  P0 = 1.01 x 105 Pa.

- Ένα τεπόζιτο νερού έχει μία οπή κοντά στον πυθμένα του. Υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία το νερό θα αφήνει το τεπόζιτο όταν η ελεύθερη επιφάνεια (σε ατμοσφαιρική πίεση) είναι 0.5 m πάνω από την οπή.