Τεχνολογία & Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ι. Έλληνας							Αιγάλεω Οκτ. 2018

Αντικείμενο εργαστηρίου

Στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις σύνδεσης κινητής συσκευής Android με εξωτερικά στοιχεία και αισθητήρια μέσω ενός Arduino. Η σύνδεση θα πραγματοποιείται με Bluetooth.

Shield ασκήσεων

Ένας Arduino Uno συνδέεται με ένα shield το οποίο διαθέτει στοιχεία και αισθητήρια ως εξής:

1 πλήκτρο

2 LED

1 interface για dc κινητήρα

1 interface για servo κινητήρα

1 αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας (LM35Z)

1 αισθητήρα μέτρησης φωτεινότητας (Photo-resistor)

1 αισθητήρα εγγύτητας ή μέτρησης απόστασης (proximity sensor)

2N2222

Reset

Servo

LM35D

Proximity

Φωτοαντίσταση

DC Motor

Button

2 X LED

Λειτουργία συσκευής Bluetooth

+        -      Τx      Rx

Καλωδίωση αισθητήρων

14 Ψηφιακές είσοδοι-έξοδοι

6 αναλογικές είσοδοι

Σύνδεση LED με έξοδο 6

Σύνδεση συσκευών

Συσκευή ΒΤ

Σειριακή επικοινωνία:  9600 , N, 8, 1

Όνομα: linvor

Κώδικας ζεύγους (Pairing code): 1234

Προγραμματισμένο σαν συσκευή “slave”

Τροφοδοσία 3.3 έως 5 V

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

- Πρώτο byte = τύπος της εντολής, ο οποίος καθορίζει τον τύπο του μηνύματος και η τιμή του εξαρτάται από τον τύπο αντικειμένου το οποίο πρέπει να ελεγχθεί (π.χ. αν είναι πλήκτρο, LED, αισθητήριο, κλπ).

- Δεύτερο byte = αποδέκτης του μηνύματος, δηλαδή το συγκεκριμένο αντικείμενο της εξωτερικής συσκευής που θα ελεγχθεί, δεδομένου ότι στην εξωτερική συσκευή μπορεί να είναι συνδεδεμένα περισσότερα του ενός ομοειδή αντικείμενα (π.χ. οκτώ LED, 3 πλήκτρα, κλπ).

- Τρίτο byte = η μεταδιδόμενη τιμή προς τον αποδέκτη. Να σημειωθεί ότι η μετάδοση πραγματοποιείται μόνο σε bytes.

| Command | Target | Object |
| --- | --- | --- |
| 0x1 | 0x1 | Button |
| 0x2 | 0x1 | Led 1 (PWM) |
|  | 0x2 | Led 2 (PWM) |
| 0x3 | 0x1 | Temperature sensor |
| 0x4 | 0x1 | Light sensor |
| 0x5 | 0x1 | Proximity sensor |

// define constants for protocol

#define COMMAND_LED 0x2     // from mobile

#define TARGET_LED1 0x1     // LED-1

#define led1 3              // digital pin 3 for LED-1

#define TARGET_LED2 0x2     // LED-2

#define led2 5              // digital pin 5 for LED-2

#define COMMAND_TEMP 0x3    // from mobile

#define TARGET_TEMP 0x1     // temperature sensor

#define apinT 0             // analog pin 0

#define COMMAND_INTENSITY 0x4     // from mobile

#define TARGET_INTENSITY 0x1      // light sensor

#define apinL 1                   // analog pin 1

#define COMMAND_INFRARED 0x5      // input from infrared sensor

#define TARGET_INFRARED 0x1       // proximity sensor

#define apinD 2                   // analog pin 2

Εφαρμογή Arduino για λήψη ή μετάδοση δεδομένων (bt_io)

uint8_t sndmsg[12];

int span;

int analog;

int temperature;

void setup() {

pinMode(led1, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

Serial.begin(57600);

}

void loop() {

Serial.flush();

// ***Receiving Data from mobile***

if (Serial.available()>0){

int command = Serial.read();

if (command == COMMAND_LED) {

int target = Serial.read();

if (target == TARGET_LED1) {

int value = Serial.read();

digitalWrite(led1, value);

}

if (target == TARGET_LED2) {

int value = Serial.read();

digitalWrite(led2, value);

}

}

}

// ***Transmitting to mobile***

// Temperature

span = 20;

analog = 0;

for (int i = 0; i < span; i++) {

analog = analog + analogRead(apinT);

}

analog = analog / 20;

temperature = analog/2;

sndmsg[0] = COMMAND_TEMP;

sndmsg[1] = TARGET_TEMP;

sndmsg[2] =  temperature;

// Luminance

span = 20;

analog = 0;

for (int i = 0; i < span; i++) {

analog = analog + analogRead(apinL);

}

analog = analog / 20;

sndmsg[3] = COMMAND_INTENSITY;

sndmsg[4] = TARGET_INTENSITY;

sndmsg[5] = map(analog, 716, 60, 0, 100);

// Distance

span = 20;

analog = 0;

for (int i = 0; i < span; i++) {

analog = analog + analogRead(apinD);

}

analog = analog / 20;

sndmsg[6] = COMMAND_INFRARED;

sndmsg[7] = TARGET_INFRARED;

sndmsg[8] = map(analog, 41, 777, 5, 30);

Serial.write(sndmsg,9);

}

Εφαρμογή Android για λήψη ή μετάδοση δεδομένων (mybluetooth)

- Αρχείο μανιφέστου

………

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />

………

Άδεια χρήσης της μονάδας Bluetooth.

- UI

- 1 image button.

- 1 Text View όπου θα αναγράφεται το όνομα και το MAC address της συσκευής Bluetooth.

- 3 Text View για θερμοκρασία, φωτεινότητα και απόσταση.

- 1 μπάρα προόδου για ένδειξη της απόστασης γραφικά.

- 2 πλήκτρα για τα LED.

- Φάκελος πόρων “drawable”

Εικόνα “bt.png” η οποία τοποθετείται με copypaste στο “drawable” (όχι στο drawable-v24). Θα χρησιμοποιηθεί για την επικάλυψη του ImageView.

- Φάκελος πόρων “values”

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
    <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
    <color name="colorAccent">#FF4081</color>
    <color name="red">#FF0000</color>
    <color name="green">#00FF00</color>
</resources>

Αρχείο “colors.xml”

“red” – Το αρχικό χρώμα του ImageView όταν δεν υπάρχει σύνδεση με συσκευή Bluetooth.

“green” – Το χρώμα του ImageView όταν υπάρξει σύνδεση με τη συσκευή.

<resources>
    <string name="app_name">BLUETOOTH IO</string>
</resources>

Αρχείο “strings.xml”

Το όνομα της εφαρμογής και ο τίτλος στο Action Bar.

- Αρχείο “styles.xml”

<resources>

    <!-- Base application theme. -->
    <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
        <!-- Customize your theme here. -->
        <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
        <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
        <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
    </style>

</resources>

- Κώδικας java (αρχείο MainActivity.java)

1  public class MainActivity extends AppCompatActivity {

2      // AOA protocol for sensors

3      private static final byte COMMAND_LED = 0x2;

4      private static final byte TARGET_LED1 = 0x1;

5      private static final byte TARGET_LED2 = 0x2;

6      private static final byte COMMAND_TEMP = 0x3;

7      private static final byte COMMAND_INTENSITY = 0x4;

8      private static final byte COMMAND_INFRARED = 0x5;

9

10     public static final int MESSAGE_READ = 4;

11     public static final int MESSAGE_WRITE = 5;

12

13     ImageButton ibtn;

14     Button btn1, btn2;

15     TextView txt1, txt2, txt3, txt4;

16     ProgressBar mBar1;

17

18     private BluetoothAdapter mBluetoothAdapter=null;

19     private BluetoothSocket btSocket = null;

20

21     private static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");

22     private static String address = "98:D3:31:50:0C:8B";

23

24     private ConnectedThread mConnectedThread

Lines 3-8: Κωδικοί οι οποίοι πρέπει να συμφωνούν με τους αντίστοιχους στον Arduino.

Lines 10-11: Κωδικοί για τον χειριστή του νήματος ανάγνωσης/εγγραφής.

Lines 13-16: Στιγμιότυπα των χρησιμοποιούμενων widgets.

Lines 18-19: Στιγμιότυπα του προσαρμογέα Bluetooth και του ΒΤ socket τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την ενεργοποίηση της μονάδας ΒΤ της συσκευής.

Line 21: 	Το UUID (Universally Unique IDentifier) των συσκευών Bluetooth. Έχει τη μορφή 8-4-4-4-12 με σύνολο 36 χαρακτήρες (32 αλφαριθμητικοί και 4 “-“).

Line 22:	MAC address εξωτερικής συσκευής.

Line 24:	Νήμα το οποίο ενεργοποιείται μόλις γίνει η σύνδεση των δύο συσκευών, αφού πρώτα γίνει η ταυτοποίηση και η δημιουργία ενός socket. Αντικείμενο του νήματος είναι η δημιουργία ροών εισόδου/εξόδου (Input και Output Streams).

26     @Override

27     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

28         super.onCreate(savedInstanceState);

29         setContentView(R.layout.activity_main);

30         ibtn=(ImageButton) findViewById(R.id.imageButton1);

31         txt1=(TextView) findViewById(R.id.textView1);

32         txt2=(TextView) findViewById(R.id.textView2);

33         txt3=(TextView) findViewById(R.id.textView3);

34         txt4=(TextView) findViewById(R.id.textView4);

35         btn1=(Button)findViewById(R.id.button1);

36         btn2=(Button)findViewById(R.id.button2);

37         mBar1 = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar1);

38         mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

39     }

Lines 30-37: Δημιουργία όλων των αντικειμένων που αφορούν τις όψεις στο UI.

Line 38: Στιγμιότυπο της μονάδας Bluetooth της κινητής συσκευής.

41     @Override

42     protected void onStart() {

43         super.onStart();

44         if (mBluetoothAdapter==null){

45             Toast.makeText(this,"BT not supported", Toast.LENGTH_SHORT).show();

46             finish();

47         }

48         else{

49             if (mBluetoothAdapter.isEnabled()){

50                 Toast.makeText(this,"BT enabled", Toast.LENGTH_SHORT).show();

51             }

52             else{

53                 Intent intent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);

54                 startActivityForResult(intent, 1);

55                 Toast.makeText(this,"BT to be enabled", Toast.LENGTH_SHORT).show();

56             }

57         }

58     }

Lines 44-47: Εξετάζεται η ύπαρξη μονάδας ΒΤ (τα παλιά κινητά δεν είχαν). Αν δεν υπάρχει τότε η εφαρμογή τερματίζεται.

Lines 49-51: Εάν η συσκευή έχει ενεργοποιημένη τη μονάδα ΒΤ, η εφαρμογή συνεχίζεται.

Lines 53-55: Εάν η συσκευή δεν έχει ενεργοποιημένη τη μονάδα ΒΤ, δημιουργείται ένας διάλογος για την ενεργοποίησή της.

60     @Override

61     public void onPause() {

62         super.onPause();

63         if (mConnectedThread != null) {

64             mConnectedThread = null;

65             try {

66                 btSocket.close();

67             } catch (IOException e) {

68                 e.printStackTrace();

69             }

70         }

71     }

Lines 63-70: Εάν η εφαρμογή περιέλθει σε παύση τότε μηδενίζεται το νήμα και το socket ανταλλαγής δεδομένων.

73     public void press(View view){

74         // Discover device using its MAC address.

75         BluetoothDevice device = mBluetoothAdapter.getRemoteDevice(address);

76         try {

77             btSocket=device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);

78         }

79         catch (IOException e) {

80             e.printStackTrace();

81         }

82         mBluetoothAdapter.cancelDiscovery();

83         try {

84             btSocket.connect();

85         } catch (IOException e) {

86             try {

87                 btSocket.close();

88             } catch (IOException e2) {

89                 e2.printStackTrace();

90             }

91         }

92         // Create a data stream so we can talk to server.

93         mConnectedThread = new ConnectedThread(btSocket);

94         mConnectedThread.start();

95

96         String str=device.getName()+"-"+device.getAddress();

97         txt1.setText(str);

98         int bgrnd = getResources().getColor(R.color.green);

99         ibtn.setBackgroundColor(bgrnd);

100    }

Line 75: Δημιουργία της εξωτερικής συσκευής “device” δίνοντας τη διεύθυνσή της. Εάν δεν υπάρχει το αντικείμενο είναι null.

Line 77: Δημιουργία ενός Bluetooth socket με το UUID των συσκευών αυτών.

Line 82: Ακύρωση της διαδικασίας αναζήτησης ΒΤ συσκευών για να μην δαπανώνται πόροι της συσκευής.

Line 84: Σύνδεση με το socket.

Lines 93-94: Δημιουργία του νήματος “mConnectedThread” με το socket που ήδη έχει δημιουργηθεί.

102    public void led1(View  view) {

103        byte[] buffer = new byte[3];

104        buffer[0] = COMMAND_LED;

105        buffer[1] = TARGET_LED1;

106        buffer[2] = (byte) 255;

107        mConnectedThread.write(buffer);

108    }

109    public void led2(View  view){

110        byte[] buffer = new byte[3];

111        buffer[0] = COMMAND_LED;

112        buffer[1] = TARGET_LED2;

113        buffer[2] = (byte) 255;

114        mConnectedThread.write(buffer);

115    }

Lines 96-99: Τοποθετούμε το όνομα και τη διεύθυνση της εξωτερικής συσκευής στο αντίστοιχο πεδίο κειμένου και το εικονίδιο γίνεται πράσινο.

Lines 103-107: Με το πάτημα του πλήκτρου δημιουργείται buffer που περιέχει την εντολή για ενέργεια στα LED, τον αριθμό του LED (1) και το 255 που σημαίνει ότι το led θα ανάψει με πλήρη φωτεινότητα.

117    // Manage connection with BT device - in and out data

118    private class ConnectedThread extends Thread {

119        private final InputStream mmInStream;

120        private final OutputStream mmOutStream;

121        public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) {

122            InputStream tmpIn = null;

123            OutputStream tmpOut = null;

124            // Get the BluetoothSocket input and output streams

125            try {

126                tmpIn = socket.getInputStream();

127                tmpOut = socket.getOutputStream();

128            } catch (IOException e) {

129            }

130            mmInStream = tmpIn;

131            mmOutStream = tmpOut;

132        }

Lines 110-114: Το ίδιο για το LED-2. Γίνεται κλήση της μεθόδου write() του νήματος για την αποστολή των δεδομένων στην εξωτερική συσκευή.

Line 118: Η κλάση του νήματος.

Lines 119-120: Μεταβλητές της κλάσης οι δίαυλοι εισόδου/εξόδου.

Lines 126-131: Δίαυλοι εισόδου/εξόδου με το socket από τον κατασκευαστή της κλάσης.

133        public void run() {

134            byte[] buffer = new byte[1024];

135            int bytes;

136            // Keep listening to the InputStream while connected

137            while (true) {

138                try {

139                    // Read from the InputStream

140                    bytes = mmInStream.read(buffer);

141                    // Send the obtained bytes to the UI Activity

142                    mHandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, bytes, -1, buffer).sendToTarget();

143                } catch (IOException e) {

144                    break;

145                }

146            }

147        }

Line 134: Το νήμα εκτελείται. Δημιουργία ενός buffer με τυχαίο μήκος.

Line 140: Διάβασμα της εισόδου και αποθήκευση στον buffer (bytes=αριθμός bytes που διαβάζονται).

Line 142: Αποστολή μηνύματος στον χειριστή με παραμέτρους: την ετικέτα “MESSAGE_READ” (έχει οριστεί αυθαίρετα 4), τον buffer και τον αριθμό bytes.

148        // Write to the connected OutStream

149        public void write(byte[] buffer) {

150            try {

151                mmOutStream.write(buffer);

152                // Share the sent message back to the UI Activity

153                mHandler.obtainMessage(MESSAGE_WRITE, buffer.length, -1, buffer).sendToTarget();

154            } catch (IOException e) { }

155        }

156    }

Line 149:  Μέθοδος αποστολής δεδομένων.

Line 151:  Αποστολή των δεδομένων που περιέχει ο buffer.

Line 153: Αποστολή μηνύματος στον χειριστή με παραμέτρους: την ετικέτα “MESSAGE_WRITE” (έχει οριστεί αυθαίρετα 5), τον buffer και τον αριθμό bytes.

158    // The Handler that gets information back

159    Handler mHandler=new Handler() {

160        @Override

161        public void handleMessage(Message msg) {

162            switch (msg.what) {

163                case MESSAGE_WRITE:

164                    break;

165                case MESSAGE_READ:

166                    byte[] buffer = (byte[]) msg.obj;

167                    int length=msg.arg1;

168                    if (buffer[0] == COMMAND_TEMP) {

169                        txt2.setText("Temperature: " + Byte.toString(buffer[2]) + " \u2103");

170                    }

171                    if (buffer[3] == COMMAND_INTENSITY) {

172                        txt3.setText("Intensity: " + Byte.toString(buffer[5])+" %");

173                    }

174                    if (buffer[6] == COMMAND_INFRARED) {

175                        final byte distance = buffer[8];

176                        if (distance < 5 || distance > 30) {

177                            txt4.setText("Out of range");

178                            mBar1.setProgress(0);

179                        }

180                        else {

181

182                            txt4.setText("Distance: " + Byte.toString(buffer[8]) + " mm");

183                            mBar1.setProgress((int) distance);

184                        }

185                    }

186                    break;

187            }

188        }

189    };

190}

Line 159:  Χειριστής μηνυμάτων.

Line 161:  Μέθοδος χειρισμού των μηνυμάτων.

Line 162:  Εξέταση του περιεχομένου του μηνύματος.

Line 163:  Σε περίπτωση αποστολής δεδομένων δεν διενεργείται καμία ενέργεια πέραν της αποστολής στους.

Line 165:  Περίπτωση λήψης δεδομένων.

Lines 166-167:  Τοποθέτηση των δεδομένων λήψης σε buffer και ανάγνωση του μήκους.

Lines 168-185:  Διερεύνηση αν πρόκειται για δεδομένα που αφορούν τη θερμοκρασία, τη φωτεινότητα ή τη μέτρηση της απόστασης. Εκτέλεση αντίστοιχων εντολών απεικόνισης.