Επανάληψη: Διευθυνσιοδότηση – Υποδικτύωση (Subnetting)

Στόχοι της άσκησης:

- Να κατανοήσουν οι φοιτητές την διευθυνσιοδότηση IP των δικτυακών συσκευών χωρίς κλάσεις (classless IP addressing), την χρήση των υποδικτύων και των μασκών υποδικτύωσης μεταβλητού μήκους (VLSM – Variable Length Subnet Mask).

- Να μπορούν να εφαρμόζουν τις μάσκες υποδικτύωσης και να σχεδιάζουν υποδίκτυα με τον αναγκαίο αριθμό συσκευών ανά υποδίκτυο.

- Να υλοποιούν τον λογικό σχεδιασμό υποδικτύων με μάσκες μεταβλητού μήκους για εξοικονόμηση των IP διευθύνσεων.

Θεωρία (Αταξική Διευθυνσιοδότηση ή χωρίς Κλάσεις)

Από τη δεκατία του 1990 άρχισε να χρησιμοποιείται η τεχνική μασκών υποδικτύωσης μεταβλητού μήκους (VLSM), καθιστώντας τις αρχικές κλάσεις δικτύωσης ανενεργές. Βασική ανάγκη για τον λόγο αυτόν ήταν η εξοικονόμηση των επίσημων IPv4 διευθύνσεων που είχαν αρχίσει να παρουσιάζουν έλλειψη. Οι τελευταίες IPv4 διευθύνσεις που χορήγησε ο IANA ήταν το 2012.

Η αταξική διευθυνσιοδότηση χρησιμοποιεί μάσκες υποδικτύου μεγαλύτερες από την default μάσκα των κλάσεων A,B,C, επεκτείνοντας την μάσκα στα bits του τμήματος Host της διεύθυνσης και επιτρέποντας έτσι την δημιουργία περισσότερων δικτύων (υποδικτύων) από την αρχική IP διεύθυνση. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μειώνεται ο αριθμός των υποστηριζόμενων συσκευών (hosts) ανά υποδίκτυο.

Παράδειγμα 1:

Mε την IP διεύθυνση 195.130.96.0/24 έχουμε ένα δίκτυο με 254 διαθέσιμες IP για τις συσκευές (hosts). Εάν πάρουμε ένα επιπλέον bit από το τμήμα Host της διεύθυνσης (το πρώτο αριστερά) και μεγαλώσουμε την μάσκα σε 25 (255.255.255.128) τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο υποδίκτυα από την αρχική διεύθυνση: το 195.130.96.0/25 και το 195.130.96.128/25. Κάθε υποδίκτυο θα διαθέτει τώρα 126 IP διευθύνσεις για τις συσκευές (hosts). Οι διαθέσιμες IP hosts για το 1ο υποδίκτυο είναι από 195.130.96.1 μέχρι 195.130.96.126 και για το 2ο υποδίκτυο από 195.130.96.129 μέχρι 195.130.96.254.

Παρατήρηση: Από τις διαθέσιμες 256 διευθύνσεις του τελευταίου byte της διεύθυνσης με την default μάσκα 255.255.255.0 (ή /24) ως γνωστόν δεν χρησιμοποιούνται δύο (2) διευθύνσεις, η 195.130.96.0/24 που είναι η διεύθυνση δικτύου και η 195.130.96.255/24 που είναι η διεύθυνση εκπομπής. Με την subnet mask 255.255.255.128 (ή /25) σε κάθε υποδίκτυο έχουμε πάλι δύο διευθύνσεις που δεν είναι διαθέσιμες για τις συσκευές: στο 1ο υποδίκτυο η διεύθυνση 195.130.96.0/25 είναι η διεύθυνση δικτύου και η 195.130.96.127/25 είναι η διεύθυνση εκπομπής για αυτό το υποδίκτυο και στο 2ο υποδίκτυο η διεύθυνση 195.130.96.128/25 είναι η διεύθυνση δικτύου και οι 195.130.96.255/25 είναι η διεύθυνση εκπομπής για αυτό το υποδίκτυο. Δηλαδή με την μάσκα /25 έχουμε 4 διευθύνσεις που δεν μπορούν να χορηγηθούν σε συσκευές αντί των δύο (2) της αρχικής διεύθυνσης 195.130.96.0/24. Γενικά, αν δημιουργούμε N υποδίκτυα θα χάνουμε 2*N διευθύνσεις από την διευθυνσιοδότηση των συσκευών (hosts).

Παράδειγμα  2:

Με την IP διεύθυνση 195.130.96.0/26 (μάσκα 255.255.255.192) μπορούμε να δημιουργήσουμε 4 υποδίκτυα, τα ακόλουθα: 195.130.96.0/26, 195.130.96.64/26, 195.130.96.128/26 και 195.130.96.192/26. Κάθε υποδίκτυο διαθέτει 62 host διευθύνσεις:

- υποδίκτυο 195.130.96.0/26 - Host διευθύνσεις: 195.130.96.1 -195.130.96.62

- υποδίκτυο 195.130.96.64/26 - Host διευθύνσεις: 195.130.96.65 -195.130.96.126

- υποδίκτυο 195.130.96.128/26 - Host διευθύνσεις: 195.130.96.129 -195.130.96.190

- υποδίκτυο 195.130.96.192/26 - Host διευθύνσεις: 195.130.96.193 -195.130.96.254

Η μάσκα για όλες τις host διευθύνσεις είναι 255.255.255.192 (ή /26). Συνολικά 8 (4x2) IP διευθύνσεις χάνονται από την διευθυνσιοδότηση των hosts.

Λογικός σχεδιασμός υποδικτύων

Υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό των υποδικτύων (subnets):

1) Ο αριθμός των απαιτουμένων host διευθύνσεων για κάθε υποδίκτυο. 2) Ο αριθμός των μεμονωμένων υποδικτύων (subnets) που απαιτείται.

Σημειώστε, ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του αριθμού των subnets και του αριθμού των hosts. Όσα ποιό πολλά bits δανειζόμαστε για να δημιουργήσουμε υποδίκτυα τόσα ποιό λίγα host bits μένουν διαθέσιμα, κατά συνέπεια λιγότεροι hosts ανά υποδίκτυο. Εάν απαιτούνται περισσότερες host διευθύνσεις, απαιτούνται περισσότερα host bits, με αποτέλεσμα λιγότερα διαθέσιμα υποδίκτυα.

Για τον σχεδιασμό ενός δικτύου με υποδίκτυα και μεταβλητές μάσκες υποδικτύωσης (VLSM)  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

- Το κλειδί είναι να ισορροπήσουμε των αριθμό των απαιτουμένων subnets με τον αριθμό των hosts που απαιτείται για το μεγαλύτερο subnet.

- Περισσότερα bits που δανείζονται για να δημιουργήσουν επιπρόσθετα subnets σημαίνει λιγότεροι hosts διαθέσιμοι ανά subnet.

- Για εξοικονόμηση διευθύνσεων σε point-to-point συνδέσεις να χρησιμοποιείται η βέλτιστη μάσκα π.χ 255.255.255.252 (ή /30), γιατί απαιτούνται μόνο δύο (2) IP διευθύνσεις.

Δραστηριότητες- Ασκήσεις

1ο: Δημιουργία υποδικτύων, διευθύνσεις υποδικτύων και συσκευών

- Με την διεύθυνση 195.130.111.0/24 να δημιουργηθούν 8 υποδίκτυα και να αναγραφούν τα ακόλουθα:

  - Η μάσκα των υποδικτύων σε δεκαδική και bitcount (“/”) μορφή.

  - Οι διευθύνσεις δικτύου του κάθε υποδικτύου.

  - Οι διευθύνσεις εκπομπής του κάθε υποδικτύου.

  - Το εύρος των διαθέσιμων διευθύνσεων host για κάθε υποδίκτυο (απόμέχρι).

- Να επαναληφθεί η άσκηση 1) για 16 και 32 υποδίκτυα.

2ο: Υποδίκτυα και τύποι διευθύνσεων

Στον ακόλουθο πίνακα να διευκρινιστεί το είδος της διεύθυνσης, δηλ. αν είναι διεύθυνση υποδικτύου, διεύθυνση συσκευής (host) ή διεύθυνση εκπομπής. Να βάλετε ένα tick στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα:

| IP Διεύθυνση | Διεύθυνση Δικτύου (Network) | Διεύθυνση Συσκευής (Host) | Διεύθυνση Εκπομπής (broadcast) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1.0/8 |  |  |  |
| 17.254.3.5/16 |  |  |  |
| 100.5.10.128/25 |  |  |  |
| 192.9.10.71/29 |  |  |  |
| 160.5.10.28/30 |  |  |  |
| 186.3.5.48/28 |  |  |  |
| 10.20.96.0/20 |  |  |  |
| 192.100.200.191/26 |  |  |  |
| 180.5.0.32/27 |  |  |  |
| 200.20.2.16/28 |  |  |  |

3ο: Υπολογισμός υποδικτύων και hosts ανα υποδίκτυο

- Δίνεται η IP διεύθυνση 192.168.44.0/24. Χρειαζόμαστε να σχηματίσουμε υποδίκτυα με 25 hosts ανα υποδίκτυο και τον μεγαλύτερο αριθμό υποδικτύων. Ποιά είναι η μάσκα υποδικτύου σε δεκαδική μορφή;

- Δίνεται η IP διεύθυνση 170.7.0.0/16. Ποιά είναι η μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική μορφή) για να δημιουργήσουμε 120 υποδίκτυα ικανά να υποστηρίξουν 120 Η/Υ το καθένα; Να δοθούν όλες οι δυνατές λύσεις.

- Δίνεται η IP διεύθυνση 150.50.0.0/16.  Ποια είναι η μάσκα υποδικτύου για να δημιουργήσουμε 8 υποδίκτυα με τον μεγαλύτερο αριθμό Η/Υ (hosts) ανά υποδίκτυο;

4ο:  Διεύθυνση δικτύου

Σε ποιο δίκτυο ανήκουν οι δικτυακές συσκευές (host) με τις παρακάτω IP διευθύνσεις και μάσκες:

| Διεύθυνση Host | Μάσκα υποδικτύωσης | Διεύθυνση Δικτύου |
| --- | --- | --- |
| 60.10.10.128 | 255.255.255.0 |  |
| 10.60.35.131 | 255.0.0.0 |  |
| 172.60.35.3 | 255.255.0.0 |  |
| 188.17.0.65 | 255.255.255.128 |  |
| 115.0.0.196 | 255.255.255.224 |  |
| 115.0.0.67 | 255.255.255.192 |  |
| 223.41.35.168 | 255.255.255.224 |  |
| 223.41.35.168 | 255.255.255.240 |  |
| 120.10.20.100 | 255.255.255.248 |  |
| 80.11.22.33 | 255.255.255.252` |  |

5ο: Υπολογισμός μάσκας υποδικτύωσης

Να συμπληρωθεί ο πίνακας ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση υποστήριξης των Η/Υ ανά υποδίκτυο:

| Διεύθυνση Δικτύου | Αριθμός Η/Υ ανα υποδίκτυο | Αριθμός bits για Δίκτυο (prefix) | Αριθμός bits για Η/Υ (suffix) | Μάσκα υποδικτύωσης (σε δεκαδική μορφή) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.0.0.0/8 | 120 |  |  |  |
| 200.20.2.0/24 | 100 |  |  |  |
| 172.30.0.0/16 | 1600 |  |  |  |
| 220.22.2.0/24 | 16 |  |  |  |
| 111.0.0.0/8 | 2000 |  |  |  |

Συμπλήρωμα: Address Summarization - Supernetting

Εάν η default μάσκα ενός δικτύου μειωθεί αντί να αυξηθεί έχουμε το αντίθετο φαινόμενο από την υποδικτύωση: την υπερδικτύωση (supernetting). Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο για την μείωση της κίνησης μεταξύ των δρομολογητών σχετικά με τα υπάρχοντα δίκτυα παγκοσμίως.

Για παράδειγμα ένας φορέας διαθέτει 16 διευθύνσεις (κλάσης C) τις 195.130.96.0/24 μέχρι 195.130.111.0/24 και έχει δημιουργήσει 64 υποδίκτυα (με μάσκα 255.255.255.192). Αντί να διαφημίζονται από τον κεντρικό δρομολογητή του όλες αυτές οι διευθύνσεις προς το Διαδίκτυο με την τεχνική των supermasks διαφημίζεται μόνο μία IP διεύθυνση η 195.130.96/20, που περιλαμβάνει όλα τα υποδίκτυα του φορέα.

Γενικά ισχύει η σχέση: Supernet mask <= Default mask <= Subnet mask.

6ο: Υπολογισμός μάσκας υπερ-δικτύων (summarization)

Ομαδοποιήστε τα ακόλουθα 48 δίκτυα στο μικρότερο αριθμό ομάδων (blocs) με το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δικτύων ανά ομάδα.

192.100.16.0/24

192.100.17.0/24

192.100.18.0/24  	 	...

192.100.61.0/24

192.100.62.0/24

192.100.63.0/24