1/6/2016

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΟΥΡΟΥ 13024

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ-ΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	3

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	4

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	8

Ετήσια Επιθεώρηση γάστρας (Annual Survey Hull)	8

Ετήσια επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (Annual Survey –Machinery)	9

Ενδιάμεση επιθεώρηση γάστρας (Intermediate Survey Hull)	10

Επιθεωρήσεις Δεξαμενισμού	12

Γενική επιθεώρηση γάστρας (Special survey hull)	12

1η Ειδική επιθεώρηση (1st special survey)	13

2η Ειδική επιθεώρηση (2nd Special Survey)	14

3η Ειδική επιθεώρηση (3rd special survey)	15

4η Ειδική επιθεώρηση  και πάνω (4th special survey and on)	15

Συνεχόμενη επιθεώρηση γάστρας (Continuous Survey Hull)	17

Γενική επιθεώρηση μηχανολογικής εγκατάστασης πενταετίας(Special Machinery Survey)	17

Συνεχόμενη επιθεώρηση μηχανολογικής εγκατάστασης πενταετίας(Continuous machinery survey)	19

Επιθεώρηση λέβητα (Boiler survey)	23

Έλεγχοι και δοκιμές	23

Επιθεώρηση άξονα της έλικας (Tailshaft survey)	24

Planned  Maintenance Scheme	24

Condition – Based Maintenance (CBM)	24

Reliability – Centred Maintenance (RCM)	25

Πρόγραμμα επιθεωρήσεων	25

Class Status	25

AΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ	25

Επιθεωρήσεις εκ μέρους της σημαίας (Statutoty survey)	25

Επιθεωρήσεις ύστερα από ατύχημα (Damage survey)	26

Επιθεωρήσεις αβαρίας (Salvage Surveys)	26

Επιθεωρήσεις ναύλωσης / αποναύλωσης (on/off hire survey)	26

Επιθεωρήσεις Κατάστασης (Condition surveys)	27

Επιθεώρηση αγοραπωλησίας (Purchase survey)	27

Επιθεώρηση επέκτασης της διάρκειας ζωής του πλοίου	28

Ασφαλιστικοί φορείς και Επιθεωρήσεις	28

General Average-Particular Average Surveys	29

Damage Surveys	30

P&I, Condition and S& P Surveys	30

Οn-hire/Off-hire Surveys	33

Collision Surveys	34

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	34

Πλεονεκτήματα γενικής επιθεώρησης (γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)	35

Πλεονεκτήματα συνεχόμενης επιθεώρησης (γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)	35

Μειονεκτήματα συνεχόμενης επιθεώρησης (γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)	36

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	37

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πριν αναφερθούμε λεπτομερώς στις εξειδικευμένες τεχνικές επιθεωρήσεις που γίνονται στην μεταλλική κατασκευή του πλοίου, θα κάνουμε μία σύντομη επισκόπηση των διαφόρων ειδών επιθεωρήσεων (surveys), είτε αυτές αφορούν απαιτήσεις εξωτερικών φορέων είτε όχι. Οι επιθεωρήσεις που γίνονται στην μεταλλική κατασκευή του πλοίου μπορούν γενικά να υποδιαιρεθούν στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

•	Αυτές που γίνονται από ή παρουσία επιθεωρητών (surveyors) κάποιου εξωτερικού φορέα (νηογνώμονα κ.α.) για την εξακρίβωση της κατάστασης του πλοίου και την έκδοση πιστοποιητικού (certificate) ικανότητες. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές.

•	Αυτές που γίνονται από ή για λογαριασμό των πλοιοκτητών (owners surveys), από επιθεωρητές που είτε έχουν αναλάβει σε συνεχή βάση την παρακολούθηση της κατάστασης του πλοίου είτε καλούνται να το πράξουν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Σε αυτή την κατηγορία επιθεωρήσεων περιλαμβάνονται και αυτές που εκπονούνται για λογαριασμό των ναυτασφαλιστών.

Επιθεωρήσεις της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου γίνονται σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Σε πολλές από αυτές η κατασκευή εξετάζεται όχι σε σχέση με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων κανονισμών, αλλά για να αποκτηθεί μία γενικότερη εικόνα της κατάστασης του πλοίου και της μελλοντικής εξέλιξής της, με τις αντίστοιχες οικονομικές επιπτώσεις. Τέτοιες επιθεωρήσεις γίνονται, για παράδειγμα, προ τον απόπλου από το λιμάνι φόρτωσης. Αυτή είναι η λεγόμενη επιθεώρηση ναύλωσης (on-hire survey), η οποία έχει σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον το πλοίο είναι ικανό να ανταποκριθεί στους όρους του ναυλοσυμφώνου και στην μεταφορά των αγαθών για την οποία πρόκειται να ναυλωθεί. Μια αντίστοιχη επιθεώρηση, που αφορά και τμήματα της μεταλλικής κατασκευής, γίνεται και μετά το τέλος του ταξιδιού (voyage charter) ή τη λήξη της διάρκειας ισχύος του ναυλοσυμφώνου (σε περίπτωση χρονοναύλωσης). Η επιθεώρηση αυτή καλείται επιθεώρηση αποναύλωσης (off-hire survey). Μια άλλη επιθεώρηση με παρεμφερείς σκοπούς είναι η επιθεώρησης αγοροπωλησίας του πλοίου (sale and purchase survey), που διενεργείται από τον αρχιμηχανικό της εταιρείας (marine superintendent) των πιθανών αγοραστών ή από έναν ανεξάρτητο διαπιστευμένο επιθεωρητή.

Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί και μία νέα κατηγορία επιθεωρήσεων, η οποίες αποβλέπουν στην αξιολόγηση πλοίων που πλησιάζουν το ανώτατο όριο ηλικίας τους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των επιθεωρήσεων ότι δεν αποβλέπουν στην έκδοση πιστοποιητικού κλάσης, παρόλο που διενεργούνται από τον εκάστοτε νηογνώμονα. Οι επιθεωρήσεις αυτές γίνονται όταν εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας ζωής (life extension Programme) του πλοίου.

Στην προετοιμασία κάθε επιθεώρησης ο αρχιμηχανικός των πλοιοκτητών, το προσωπικό του ναυπηγείου, η ομάδα επιθεώρησης και, όπου είναι δυνατόν, ο επιθεωρητής του νηογνώμονα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχει καθοριστεί το αντικείμενο της επιθεώρησης, ο εξοπλισμός είναι έτοιμος και το πλοίο έχει προετοιμαστεί για τον έλεγχο.

Σε γενικές γραμμές, η ομάδα επιθεώρησης πρέπει να ελέγξει την κατάσταση της κατασκευής και το σύστημα ελέγχου διάβρωσης, να μελετήσει το ιστορικό του πλοίου και των αδελφών πλοίων και να αποφανθεί για τυχόν δεδομένα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Θα πρέπει επίσης να έχουν προετοιμασθεί σχέδια τυπικών κατασκευαστικών στοιχείων, όπως δικτυώματα νομέων, λώροι και ελάσματα πυθμένα, ώστε κάθε πρόβλημα και μέτρηση να καταγράφοντα αμέσως. Πριν από την επιθεώρηση είναι απαραίτητη και μία συνάντηση με τον πλοίαρχο για να συζητηθούν θέματα πρόσβασης, προγραμματισμού κλπ.

ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Οι λόγοι που προκαλούν τις ναυτικές επιθεωρήσεις ποικίλουν και εκτείνονται σε ένα μεγάλο πεδίο θεμάτων.

Προκειμένου να οριστεί μία ναυτική επιθεώρηση δεν είναι απαραίτητη μόνο η αιτία που την προκαλεί, αλλά και πολλές άλλες παράμετροι όπως: οι οργανισμοί ή και τα μέρη που την εκτελούν και ενδιαφέρονται άμεσα για τα αποτελέσματά της, ο επιθεωρητής που την εκτελεί, ο τόπος επιθεώρησης (εν ορμώ ή εν πλω), το επίπεδο εμβάθυνσής της κ.ά.

Η ταξινόμηση των επιθεωρήσεων σε τύπους/κατηγορίες μπορεί να ποικίλει κάθε φορά ανάλογα με την παράμετρο στην οποία θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι προφανές ότι μέσα από τις διαφορετικές ταξινομήσεις, θα υπάρχουν τύποι επιθεωρήσεων (σε μία ταξινόμηση) που θα υπερκαλύπτονται από άλλους, σε άλλη ταξινόμηση.

Ξεκινώντας μια απλουστευμένη ταξινόμηση των επιθεωρήσεων μπορούμε να πούμε ότι η πλειονότητά τους προκαλείται από τους παρακάτω λόγους:

1.	Κάλυψη θεσπισμένων κανονισμών, ειδικότερα αυτούς που αφορούν την συντήρηση, τον εξοπλισμό και την λειτουργική κατάσταση των πλοίων.

2.	Για ασφαλιστικούς σκοπούς, νηογνώμονες, επιθεωρήσεις ζημιών και εξακρίβωσης κατάστασης  (Condition & Damage Survey).

3.	Eπιθεωρήσεις φορτίων και φόρτο-εκφορτωτικών μέσων.

Αν ταξινομούσαμε τις επιθεωρήσεις με τον απώτερο σκοπό τους και όχι με το αντικείμενο της επιθεώρησης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για επιθεωρήσεις με σκοπό:

•	την πρόληψη

•	την πιστοποίηση και

•	την πραγματογνωμοσύνη

Κάνοντας σαφέστερη μία τέτοια ταξινόμηση μπορούμε να πούμε ότι μία επιθεώρηση που θα κρίνει αν ένα πλοίο είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο ταξίδι ή ένα συγκεκριμένο φορτίο (Voyage Approval), έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα.

Επιθεωρήσεις που ανήκουν σε κάποια από τις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες είναι:

Τύπος Επιθεωρήσεων και παραδείγματα απαιτούμενης επιθεώρησης:

- Πρόληψης (Prevention)

Επιθεώρηση πριν τη φόρτωση

Επίβλεψη φορτοεκφόρτωσης

Επιθεώρηση εξασφάλισης του φορτίου

Επιθεώρηση πριν τη ρυμούλκηση

Επιθεώρηση πριν το ταξίδι ή τον παροπλισμό (προσωρινό ή μόνιμο)

- Πιστοποίησης (Certification)

Επιβεβαίωση ποσότητας και ποιότητας

Επιθεώρηση  καταλληλότητας Συμβατότητα με κατασκευαστικά standards

Επιθεωρήσεις κατάστασης (pre-purchase, on hire/off hire)

- Πραγματογνωμοσύνη(Investigation)

Επιθεωρήσεις βλαβών/αβαριών

Επιθεωρήσεις απωλειών

Επιθεωρήσεις συγκρούσεων

Τα όρια αυτής της ταξινόμησης, πολλές φορές, δεν είναι καθαρά και αυτό έρχεται σαν φυσική απορία της υπερκάλυψης που νωρίτερα αναφέρθηκε. Για παράδειγμα, αν και η πρόληψη είναι ο βασικός σκοπός μιας επιθεώρησης πριν από κάποιο ταξίδι, πιθανό αποτέλεσμα της επιθεώρησης είναι η πιστοποίηση της κατάστασης και καταλληλότητας του πλοίου.

Ο μη σαφής διαχωρισμός μεταξύ των επιθεωρήσεων πρόληψης και πιστοποίησης προέρχεται από μία ομοιότητα που τους προσδίδουν τα πολλά κοινά τους χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, η έκθεση/πόρισμα που συντάσσεται στο πέρας της επιθεώρησης, έχει και στις δύο περιπτώσεις τη μορφή ενός πιστοποιητικού στο οποίο ο επιθεωρητής πιστοποιεί ακριβή δεδομένα (καταστάσεις, συμβάντα κ.ά.) και σε μερικές περιπτώσεις συμπεριλαμβάνει την άποψή του.

Σε αντίθεση με τις επιθεωρήσεις πρόληψης και πιστοποίησης που προτρέχουν, κατά κάποιο τρόπο των γεγονότων, οι επιθεωρήσεις πραγματογνωμοσύνης ή εξακρίβωσης, απαιτούνται αφού κάποιο συμβάν λάβει χώρα.

Σκοπός αυτού του είδους των επιθεωρήσεων είναι ο καθορισμός της φύσης, της έκτασης και της αιτίας μιας απώλειας, μιας βλάβης ή μιας σύγκρουσης.

Είναι προφανές ότι τέτοιας φύσης επιθεωρήσεις θα προκαλούν το μεγάλο ενδιαφέρον ασφαλιστικών φορέων  ή και θα διενεργούνται από αυτούς.

Έτσι βλέπουμε επιθεωρήσεις συγκεκριμένου αντικειμένου να ταυτίζονται με κάποιον φορέα, χωρίς βέβαια να απασχολούν μόνο αυτόν.

Θα ήταν εύλογο λοιπόν να ενδιαφερθούμε για τον τρόπο που οι επιθεωρήσεις εμπλέκονται με τους ναυτιλιακούς «φορείς» που τις διεξάγουν ή ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Καθώς ένα πλοίο περνάει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε διεθνή ύδατα, προσφέροντας μεταφορικές υπηρεσίες μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού χωρών, δεν μπορούμε να πούμε ότι «ανήκει» σε μία συγκεκριμένη χώρα με την ίδια ευκολία όπως ένα εργοστάσιο ή κάποια παρόμοια στατική μονάδα. Όμως ένα πλοίο δεν μπορεί να είναι άνευ εθνικότητας. Πρέπει να «ανήκει» σε συγκεκριμένη χώρα, να υπόκειται στους νόμους της οι οποίοι με τη σειρά τους θα ακολουθούν τις διεθνείς συμβάσεις για τα πλοία. Έτσι γεννιέται η ανάγκη νηολόγησης κάθε πλοίου σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι (Port of Registry) της χώρας που φέρει τη σημαία της.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Νομοθεσία στη Θάλασσα (United Nations Convention on the Law  of the Sea) απαιτεί κάθε πλοίο να ταξιδεύει κάτω από μία σημαία και ταυτόχρονα παρέχει το δικαίωμα σε κάθε κράτος, ασχέτως αν είναι αιγιαλό ή ηπειρωτικό, να παρέχει σε πλοία τη σημαία του. Βεβαίως, κάθε κράτος που εξασκεί αυτό το δικαίωμα αναλαμβάνει και κάποιες υποχρεώσεις που όμως θα αναφερθούν αργότερα.

Συναντήσαμε λοιπόν ένα «είδος» ναυτιλιακών «φορέων» που δεν είναι άλλο από τα κράτη που διατηρούν νηολόγια πλοίων (Flag States).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλοία και η εργασία πάνω σε αυτά, βρίσκονται σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας γίνεται κατανοητό ότι προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο πεδίο ασφαλιστικών συμβάσεων. Οι ασφαλιστικές καλύψεις προσφέρονται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, από τους ναυτασφαλιστές (underwriters) και τα P&I Club

(Protection & Indemnity – εδώ σημαίνει Διασφάλιση & Εξασφάλιση εναντίων ζημιών ιδίων ή τρίτων).

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι και αυτοί οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν ενδιαφέρον για την κατάσταση ενός πλοίου και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

Αν οι οργανισμοί διατηρούν ένα δικό τους δίκτυο επιθεωρήσεων η ανάγκη για τον πιο αντικειμενικό και ανεξάρτητο έλεγχο των πλοίων, ιδιαίτερα πριν την ασφάλισής τους, καλύπτεται από τους Νηογνώμονες (Classification Societies). To φάσμα των λειτουργιών των Νηογνωμόνων είναι πολύ μεγάλο και εκτενής αναφορά σε αυτό θα γίνει αργότερα. Μένοντας λίγο ακόμα στους Νηογνώμονες, πρέπει να τονίσουμε ότι λειτουργούν υπό την διεύθυνση αντιπροσώπων, μέσα στους οποίους συγκαταλέγονται και οι πλοιοκτήτες. Το ενδιαφέρον των πλοιοκτητών για αντικειμενικό και ανεξάρτητο έλεγχο των πλοίων τους, είναι αναμενόμενο όμως σε πολλές περιπτώσεις οι πλοιοκτήτες ωθούνται κυρίως λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το πλοίο τους ή η αγορά στην οποία εμπλέκεται (ύψος ναύλων), να διενεργήσουν επιθεωρήσεις από μόνοι τους, προκειμένου να καταστρώσουν την περαιτέρω πολιτική τους.

Εκτός από τους φορείς που ήδη αναφέρθηκαν υπάρχουν και άλλοι (π.χ. διεθνείς οργανισμοί που θέτουν συμβάσεις), όμως είτε καλύπτονται από τη δράση των αναφερόμενων, είτε οι αναφερόμενοι έρχονται να εκπληρώσουν απαιτήσεις τους. Αυτή η σχέση μεταξύ των «ναυτιλιακών φορέων» θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Όμως τώρα μπορούμε να καταλήξουμε σε μία ταξινόμηση μεταξύ των κανονισμών και των φορέων που διέπουν το πεδίο των ναυτιλιακών επιθεωρήσεων σε αντιστοίχιση με τα διαφορετικά είδη των τελευταίων :

a.	Απαιτήσεις Σημαίας (Statutory Surveys)

•	Kανονισμοί Ι.Μ.Ο.

•	Κανονισμοί Κράτους (Flag State)

•	Port State Control

b.	Kανονισμοί Νηογνωμόνων

- Περιοδικές Επιθεωρήσεις

•	Annual Survey- Hull& Machinery

•	Intermediate Survey

•	Special Survey – Hull & Machinery

- Eπιθεωρήσεις Ειδικών Θεμάτων (Dry Docking Survey, Tailshaft Survey, Boiler Survey, I.G.S. Damage Condition Surveys, On hire/ off hire Surveys, Condition Surveys κ.λ.π.)

c.	Επιθεωρήσεις  Ασφαλιστικών Φορέων

(π.χ. Damage Surveys, Stevedore Damage, Collision Survey, Condition Survey , Sale & Purchase Survey, Salvage Survey κ.λ.π.)

d.	Απαιτήσεις Πλοιοκτήτη ( Condition Surveys)

Eπιθεώρηση Γενικής Κατάστασης (General Condition Survey) Επιθεώρηση Λεπτομερούς Κατάστασης (Detailed Condition Survey) Επιθεώρηση Επιπέδου Διάβρωσης (Corrosion Trend Survey) Επιθεώρηση Προσδιορισμού Επισκευών (Repair Specification Survey)

Στο μέρος της εργασίας που ακολουθεί, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τμήματα της παραπάνω ταξινόμησης με κριτήριο την επίδρασή (impact) αυτών αλλά και τα περιθώρια παράθεσης περισσότερης πληροφορίας σχετικής όχι μόνο με την επιθεώρηση αλλά και την διεκπεραίωση εργασιών που συνοδεύονται ή προκύπτουν από αυτήν.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ετήσια Επιθεώρηση γάστρας (Annual Survey Hull)

Η ετήσια επιθεώρηση της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου, έχει σαν κύριο σκοπό να επιβεβαιώσει ότι η γενική κατάσταση του πλοίου διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Τα σημεία που εστιάζεται η προσοχή του επιθεωρητή σε αυτήν εδώ την επιθεώρηση, είναι όλα τα  προσβάσιμα τμήματα της κατασκευής με κυριότερη έμφαση στις περιοχές εκείνες που μπορούν να υποστούν ραγδαίες φθορές καθώς και σε εκείνες που έχουν μειωμένη προστασία επίστρωσης με χρώμα (coating) ή παρουσίασαν σημαντικές φθορές στην προηγούμενη γενική επιθεώρηση (special survey) και δεν αντικαταστάθηκαν καθώς και σε τμήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύποπτα από προηγούμενες επιθεωρήσεις.

Η διαδικασία της ετήσιας επιθεώρησης ξεκινά από μία γενική οπτική παρατήρηση των κάτωθι:

•	όνομα πλοίου & λιμένα νηολόγησης,

•	πρωραίες άγκυρες,

•	κατάσταση πλευρικών ελασμάτων,

•	άξονα πηδαλίου,

•	ελάσματα πηδαλίου,

•	πτερύγια έλικας και

•	σημάνσεις γραμμής φόρτωσης.

Βέβαια όλες αυτές οι παρατηρήσεις γίνονται χωρίς ιδιαίτερη εμβάθυνση παρά μόνο στην περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις ανωμαλιών.

Στη συνέχεια εξετάζονται κατασκευαστικές διατάξεις σχετικές με την κατάσταση της στεγανότητας της γάστρας π.χ. εξέταση hatch covers, της ενδιαίτησης, προστασίας του πληρώματος, εξαρτημάτων όπως οι ασφαλιστικές διατάξεις των καπακιών, καλυμμάτων χώρων μηχανοστασίου, εξαεριστικών διαφραγμάτων, σωλήνων, προστατευτικών κάγκελων και παραπέτων του χώρου προσεδάφισης ή αγκίστρωσης ελικοπτέρου κ.ά.

Για πλοία που ακολουθούν το enhanced survey program, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος των χώρων φορτίου και των δεξαμενών έρματος ανάλογα με την ηλικία τους.

Βέβαια είναι πάντα στην κρίση του επιθεωρητή να επεκτείνει η να περιορίσει την έκταση της επιθεώρησης πάντα ανάλογα με την κατάσταση του πλοίου.

Οι ετήσιες επιθεωρήσεις τόσο του Hull όσο και του Machinery πρέπει να πραγματοποιούνται τρεις μήνες πριν ή μετά από την ετήσια επέτειο από την ημερομηνία της αρχικής επιθεώρησης κλάσης ή την ολοκλήρωση του τελευταίου special survey.

Ετήσια επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού (Annual Survey –Machinery)

Σκοπός της ετήσιας επιθεώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού είναι να διαπιστωθεί ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι χώροι μηχανοστασίου, βρίσκονται σε ικανοποιητική και ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

Έμφαση σε αυτή τη βάση δίνεται κυρίως στις ασφαλιστικές διατάξεις και στον περιβάλλοντα χώρο. Γίνεται εξέταση όλων των προσβάσιμων μηχανικών συνδέσμων για εύρεση ενδείξεων χαλαρότητας των συνδέσμων, χαλαρών ή φθαρμένων ασφαλιστικών σφηνών.

Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους λέβητες τόσο κύριους όσο και βοηθητικούς, όπου και σε αυτή την περίπτωση αυξημένη προσοχή απαιτούν οι ασφαλιστικές διατάξεις του ατμού, οι μονώσεις, οι ενδείκτες και η γενικότερη επιθεώρηση της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους.

Επιπρόσθετα έλεγχος γίνεται στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα για τη σωστή λειτουργία και κατάστασή του.

Κυρίως σε πλοία με αυτόματο μηχανοστάσιο (Unattended Machinery Spaces) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον εξοπλισμό των συναγερμών (alarm) μέσω δοκιμών και επίδειξης του ημερολογίου καταγραφής συμβάντων.

Μεγάλη σημασία δίνεται επίσης στην εξέταση των εγκαταστάσεων πηδαλιουχίας λόγω της κρισιμότητας που έχει για την ναυσιπλοΐα.

Η επιθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη και αξιόπιστη λειτουργία των διατάξεων και αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με προσεκτική οπτική παρατήρηση αλλά και δοκιμαστικά τεστ.

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν ο εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας με τη γέφυρα, με το δωμάτιο πηδαλιουχίας

(steering gear) αλλά και των τοπικών συστημάτων πηδαλιούχησης.

Επιπλέον έλεγχος γίνεται σε όλα τα μέσα πυρασφάλειας, τόσο ανίχνευσης όσο και καταπολέμησης, του μηχανοστασίου για να εξακριβωθεί η σωστή λειτουργία τους.

Η εγκατάσταση του συστήματος αδρανοποίησης των δεξαμενών φορτίου στα δεξαμενόπλοια (inert gas system) επιθεωρείται και αυτή για την καλή κατάσταση και λειτουργία της. Τέλος έλεγχος γίνεται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις και στους κινητήρες (εάν υπάρχουν) πλευρικής πρόωσης (Bow/Stern thrusters) όπου είναι εγκαταστημένες.

Σε γενικές γραμμές η διαδικασία προσέγγισης της ετήσιας επιθεώρησης, είναι αρχικά η εξέταση όλων των παραπάνω.

Κάθε στοιχείο που αρχικά δεν δείχνει να βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση, επανεξετάζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια με τελικό σημείο αποδοχής τα τεστ, που πρέπει να εξασφαλίζουν τη φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας των εξεταζόμενων εξαρτημάτων ή μηχανημάτων.

Οι προτεινόμενες επισκευές/διορθώσεις (αν υπάρχουν), υπόκεινται σε νέο έλεγχο από τον  επιθεωρητή, σχεδόν πάντα με δοκιμή λειτουργίας.

Ενδιάμεση επιθεώρηση γάστρας (Intermediate Survey Hull)

Οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σε αντικατάσταση της 2ης ή της 3ης ετήσιας επιθεώρησης. Οι ενδιάμεσες επιθεωρήσεις του Hull και του Machinery πρέπει να πραγματοποιούνται έξι μήνες πριν ή μετά το πέρας των 2,5 ετών.

Οι απαιτήσεις είναι ίδιες με αυτές των ετήσιων επιθεωρήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ ανάλογα με την ηλικία του πλοίου καθορίζονται ορισμένοι επιπρόσθετοι έλεγχοι που αναφέρονται ακολούθως :

•	Στα πλοία ηλικίας άνω των 5 μέχρι 10 ετών απαιτείται μία εσωτερική γενική επιθεώρηση ορισμένων αντιπροσωπευτικών δεξαμενών θαλάσσιου έρματος.

Οι δεξαμενές αυτές μπορεί να βρίσκονται στα διπύθμενα ή σε άλλους ανεξάρτητους χώρους. Εάν κατά την επιθεώρηση δεν υπάρχουν ορατά κατασκευαστικά σφάλματα, ο έλεγχος σταματάει σε αυτό το σημείο.

Σε περίπτωση καταστροφής επιστρώματος, εκτεταμένης διάβρωσης ή σφάλματος, απαιτείται επέκταση της επιθεώρησης σε άλλους χώρους ερματισμού του ίδιου τύπου.

Εάν η κατάσταση είναι σοβαρότερη (ελλιπής προστασία κατά της διάβρωσης, αλλοιωμένο επίστρωμα κ.λπ.) θα πρέπει να γίνει παχυμέτρηση των ύποπτων περιοχών.

•	Σε πλοία ηλικίας άνω των 10 ετών απαιτείται επίσης εσωτερικός έλεγχος των προαναφερθέντων δεξαμενών έρματος. Στην περίπτωση που η κατάσταση της μεταλλικής κατασκευής ή  του συστήματος προστασίας της από τη διάβρωση είναι πτωχή, απαιτείται παχυμέτρηση και λεπτομερής εσωτερικός έλεγχος.

Ειδικότερα στα  πλοία ξηρού φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των 5 ετών, απαιτείται επιπροσθέτως:

•	Oλική επιθεώρηση (Οverall Survey) όλων των κυτών φορτίου.

•	Εκτεταμένη λεπτομερειακή επιθεώρησης (Close– up Survey) δύο αμπαριών, ένα από τα οποία θα πρέπει να είναι το πρωραίο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατάσταση των εγκάρσιων φρακτών, των νομέων και των μεταξύ τους συνδέσεων, ενώ επιπλέον επιθεωρείται το επίστρωμα της μεταλλικής κατασκευής και πραγματοποιούνται παχυμετρήσεις για τον προσδιορισμό του βαθμού διάβρωσης.

Στα πλοία ξηρού φορτίου χύδην άνω των 15 ετών, απαιτείται ολική επιθεώρηση όλων των αμπαριών. Στα δεξαμενόπλοια ηλικίας άνω των 5 και μέχρι 10 ετών απαιτείται:

•	Επιθεώρηση των σωληνώσεων φορτίου, καθαρισμού με αργό πετρέλαιο, καυσίμων, ατμού, έρματος  και εξαερισμού στα καιροστεγή καταστρώματα (weathertight decks).

•	Γενική επιθεώρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κυρίως των καλωδίων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων.

Στα δεξαμενόπλοια ηλικίας άνω των 15 ετών απαιτείται:

•	Έλεγχος των μηχανισμών αγκυροβολιάς και των αγκύρων

•	Εσωτερική επιθεώρηση μίας πρωραίας και μίας πρυμναίας δεξαμενής.

Επιθεώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού, αποστακτήρα, σεντινών και κενών δεξαμενών, αναρροφήσεων, συστημάτων πρόωσης και συστημάτων προστασίας από πυρκαγιά.

Επιθεωρήσεις Δεξαμενισμού

Οι επιθεωρήσεις Δεξαμενισμού πρέπει να διεξάγονται κατά διαστήματα που να μην υπερβαίνουν τους 36 μήνες. Όταν το πλοίο βρίσκεται στην δεξαμενή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα τα ελάσματα του πυθμένα της πλώρης και της πρύμνης, το πηδάλιο, η έλικα καθώς και οι αναρροφήσεις θαλάσσης (sea chests). Κατά το δεξαμενισμό απαιτείται:

•	Επιθεώρηση των ελασμάτων της γάστρας για υπερβολική διάβρωση ή αλλοίωση λόγω επαφής με τον πυθμένα.

•	Επιθεώρηση των αναρροφήσεων θαλάσσης και των επιστομίων απόρριψης.

•	Έλεγχος των αγκυρών και των αλυσίδων. Τα κλειδιά (άμματα) αλυσίδων που είναι φθαρμένα πάνω από τα επιτρεπτά όρια πρέπει να αντικατασταθούν

•	Έλεγχος του πηδαλίου, του άξονά του και των σχετικών εξαρτημάτων.

•	Μέτρηση και καταγραφή των ανοχών του άξονα του πηδαλίου.

•	Έλεγχος των ορατών μερών της έλικας και του τελικού άξονα (tailshaft), και καταγραφή των σχετικών ανοχών.

•	Επιθεώρηση των ορατών μερών των πλευρικών προωθητήρων (side thrusters).

Tέλος στα πλοία κάτω των 15 ετών μπορεί μια ενδιάμεση επιθεώρηση και  δεξαμενισμός  (intermediate survey) να υποκατασταθεί από μία in water  survey- υποθαλάσσια επιθεώρηση.

Γενική επιθεώρηση γάστρας (Special survey hull)

Ο σκοπός των ενοποιημένων απαιτήσεων για την γενική επιθεώρηση των δεξαμενοπλοίων είναι να διαπιστώσει τον ελάχιστο βαθμό σε εκτεταμένη και σε επισταμένη επιθεώρηση για μετρήσεις πάχους και δοκιμών των δεξαμενών στην περιοχή του φορτίου. Επιπλέον συμβάλλει στο σχεδιασμό των επιθεωρήσεων ώστε να παραμένει το δεξαμενόπλοιο στην κλάση.

Όπως έχει προαναφερθεί η μέγιστη χρονική περίοδος μεταξύ δύο γενικών επιθεωρήσεων είναι τα πέντε χρόνια. Η επιθεώρηση της γάστρας μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια ταξιδιού εάν γίνουν οι κατάλληλες διεργασίες και δοθεί η κατάλληλη βοήθεια στον επιθεωρητή. Συνήθως αυτή η πρακτική θεωρείται  προνομιακή από την πλευρά του χρόνου αφού υπάρχει περισσότερος χρόνος διαθέσιμος.

Από την άλλη πλευρά όμως για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις επιδιόρθωσης σε σχέση με τη γενική επιθεώρηση η απαίτηση για δεξαμενισμό θεωρείται αναγκαία.

Η έκταση της γενικής επιθεώρησης όπως αποφασίστηκε το 1982 είναι σχεδόν αναλλοίωτη. Οι ενοποιημένοι κανόνες IACS καθορίζουν ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες  στον  επιθεωρητή που βρίσκεται πάνω στο πλοίο.

Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν το ιστορικό φόρτωσης του φορτίου-έρματος , το ιστορικό  των προηγούμενων επιδιορθώσεων, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων από το προσωπικό του πλοίου, το βαθμό χρήσης της εγκατάστασης αδρανούς αερίου, τα κύρια σχέδια κατασκευής και το γενικό αρχείο της γάστρας, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει εγχειρίδιο επιθεωρήσεων και αποδεχτές τιμές διάβρωσης.

Ο βασικός σκοπός της επιθεώρησης είναι η εξέταση όλων εκείνων των σημείων που ενδιαφέρουν την κλάση, τα οποία θα εξασφαλίσουν την αξιοπλοΐα και την ασφάλεια του πλοίου για τα επόμενα πέντε χρόνια συνεπικουρούμενα και από τις μελλοντικές επιθεωρήσεις που θα γίνουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Η  κλάση προσφέρει τις γνώσεις, τις προδιαγραφές και την τεχνική υποστήριξη σε θέματα συντήρησης και επισκευής για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Οι κανονισμοί όπως αναφέρθηκε καθορίζουν απόλυτα τα σημεία που πρέπει να εξεταστούν στην κάθε γενική επιθεώρηση ανάλογα με τα χρόνια και την κατηγορία του πλοίου.  Παρόλα αυτά η κλάση αφήνει κάποιο  πεδίο ελευθερίας στον επιθεωρητή στις περιπτώσεις που γίνεται συνεκτίμηση κάποιων στοιχείων αλλά και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης. Παρακάτω φαίνονται συνοπτικά οι απαιτήσεις από την 1η γενική επιθεώρηση έως την 4η.

1η Ειδική επιθεώρηση (1st special survey)

Στην 1η ειδική επιθεώρηση οι εργασίες που γίνονται μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κατηγορίες:

•	Τον εξωτερικό έλεγχο,

•	τον εσωτερικό,

•	τον έλεγχο των δεξαμενών και

•	τις παχυμετρήσεις.

Όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό οι απαιτήσεις είναι ίδιες για όλες τις ειδικές επιθεωρήσεις και θα αναφερθούν παρακάτω.

Εξωτερικός έλεγχος

Στον εξωτερικό έλεγχο πραγματοποιείται αρχικά ένας γενικός έλεγχος της γάστρας και του εξοπλισμού της και στη συνέχεια ακολουθεί ένας πιο λεπτομερής έλεγχος στα ακόλουθα σημεία:

•	Στα καταστρώματα και κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν συγκεντρώσεις τάσεων ή αυξημένος βαθμός διάβρωσης. Τέτοιες περιοχές είναι οι γωνίες των στομίων κυτών, καθώς και οι ασυνέχειες της γεωμετρίας της κατασκευής.

•	Στις κατασκευές των καταστρωμάτων, όπως οι υπερκατασκευές, τα στόμια κυτών, οι ιστοί και τα υπερστεγάσματα.

•	Οι άγκυρες, οι αλυσίδες και οι εργάτες τους

Εσωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος διεξάγεται

•	στα αμπάρια,

•	στα ενδιάμεσα καταστρώματα, καθώς και

•	στην πρωραία και πρυμναία δεξαμενή ζυγοστάθμισης.

Έλεγχος δεξαμενών γίνεται στις δεξαμενές διπύθμενων, ζυγοστάθμισης, έρματος, πόσιμου νερού, καυσίμων και λαδιού λίπανσης.

Παχυμετρήσεις

Παχυμετρήσεις γίνονται όταν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης παρατηρηθούν φθορές σε κύρια κατασκευαστικά στοιχεία και κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω διερεύνησή τους για να εξακριβωθεί αν  χρήζουν ή όχι αντικατάστασης.

2η Ειδική επιθεώρηση (2nd Special Survey)

Οι εργασίες που απαιτούνται στη 2η ειδική επιθεώρηση συμπεριλαμβάνουν όλες τις απαιτήσεις της πρώτης αλλά και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω:

•	Εξωτερικός καθώς και εσωτερικός έλεγχος μιας από τις πρωραίες δεξαμενές διπύθμενων.

•	Εσωτερικός έλεγχος μιας δεξαμενής πόσιμου νερού.   Οι υπόλοιπες εξωτερικό έλεγχο.

Παχυμετρήσεις

•	Σε ελάσματα και ενισχυτικά που φέρουν σημάδια φθοράς.

•	Στην περιοχή των αμπαριών 0,5L περί τη μέση τομή: επιλεγμένα ελάσματα καταστρώματος, πυθμένα των δεξαμενών και μια εγκάρσια φρακτή.

•	Στην περιοχή εκτός του μήκους 0,5L γύρω από τη μέση τομή: επιλεγμένα ελάσματα καταστρώματος και πυθμένα.

•	Τα δύο πρώτα στόμια και καλύμματα κυτών (ελάσματα και ενισχυτικά).

•	Φρακτή  σύγκρουσης, πρωραία φρακτή μηχανοστασίου, φρακτή	πρυμναίας	δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως.

3η Ειδική επιθεώρηση (3rd special survey)

Στις απαιτήσεις της 3ης επιθεώρησης συμπεριλαμβάνονται όλες οι προηγούμενες απαιτήσεις των δύο γενικών επιθεωρήσεων με επιπρόσθετους ελέγχους στα εξής σημεία:

•	Έλεγχος και Δοκιμές

•	Εξωτερική επιθεώρηση στις δεξαμενές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πόσιμο νερό.

•	Πλήρωση ανεξάρτητων δεξαμενών μηχανοστασίου, οι οποίες περιέχουν καύσιμα ή λάδι ώστε να εξακριβωθεί η στεγανότητά τους.

Παχυμετρήσεις

•	Στην περιοχή μήκους 0,5L γύρω από τη μέση τομή: κάθε έλασμα καταστρώματος δύο εγκάρσιες φρακτές.

•	Επιλεγμένοι φρακτές αμπαριών, διαμήκη και εγκάρσια ενισχυτικά

•	Επιλεγμένα μέρη της εσωτερικής κατασκευής, όπως : έδρες, διαμήκη ενισχυτικά, νομείς και φρακτές, δοκοί καταστρωμάτων, σταθμίσεις ενδιάμεσων καταστρωμάτων.

4η Ειδική επιθεώρηση  και πάνω (4th special survey and on)

Στις απαιτήσεις της 4ης γενικής επιθεώρησης συμπεριλαμβάνονται όλες οι προηγούμενες απαιτήσεις των  τριών γενικών επιθεωρήσεων με επιπρόσθετους ελέγχους στα εξής σημεία:

Έλεγχος και δοκιμές

•	Εσωτερική επιθεώρηση των μισών δεξαμενών καυσίμων αλλά τουλάχιστον δύο. Εξωτερικός έλεγχος των υπολοίπων.

•	Εξωτερικός έλεγχος δεξαμενών ελαίου

•	Εξωτερικός έλεγχος όλων των δεξαμενών καύσιμου ελαίου και πόσιμου νερού

•	Εσωτερική επιθεώρηση όλων των δεξαμενών φορτίου και έρματος

Παχυμετρήσεις

Όσον αφορά τις παχυμετρήσεις είναι στην αρμοδιότητα του επιθεωρητή να ζητήσει την παχυμέτρηση όλων των εγκάρσιων και διαμηκών φρακτών (ελάσματα και ενισχυτικά).

Η γενική επιθεώρηση δίνει μία μοναδική ευκαιρία να καθαριστεί και να βαφεί το πλοίο ούτως ώστε και να διευκολυνθεί η εξέταση της κατασκευής. Η κατάσταση των σεντινών του μηχανοστασίου και των αμπαριών καθώς και της οροφής διπύθμενων (tank top) είναι δύσκολο να καθαριστεί αν αυτά είναι καλυμμένα με σκουριά, νερό, λάδια. Επιπλέον η ύπαρξη λαδιών στις σεντίνες του μηχανοστασίου ελλοχεύει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και θα απαιτηθεί ούτως ή άλλως να αποκατασταθεί κατά την διάρκεια των SS.

Βέβαια αυτοί είναι κανόνες ασφαλείας που θα έπρεπε πάντα να εφαρμόζονται, όμως κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν όμως πρόκειται για μία γενική επιθεώρηση ο επιθεωρητής που θα αντιμετωπίσει τέτοια εικόνα, ενδέχεται να συμπεράνει ότι η συντήρηση είναι γενικότερα αμελής και βέβαια, να προκαταληφθεί αρνητικά για τη γενικότερη κατάσταση.

Στο ίδιο μήκος πρέπει να κινηθεί και το πλήρωμα όσον αφορά τις διατάξεις στεγανοποίησης που βρίσκονται στο κατάστρωμα και στην πλευρά του πλοίου, όπου δίνεται μοναδική δυνατότητα να ανοιχθούν και να συντηρηθούν επιμελώς κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Οι εν λόγω διατάξεις επιθεωρούνται κάθε χρόνο, όμως λόγω της σημαντικότητάς τους για την ασφάλεια του πλοίου, καλό είναι στα πλαίσια μιας τόσο εκτεταμένης επιθεώρησης (και συνήθως επισκευής) να εντάσσονται στα πλάνα γενικής συντήρησης.

Στο μηχανοστάσιο ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στις ελασματουργικές εργασίες και στα σημεία όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από το πλήρωμα της μηχανής κατά το operation του πλοίου.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη γειτονική περιοχή των αναρροφήσεων (sea chests), σε διατάξεις /φρεάτια που εκλύουν θερμότητα κοντά στη γάστρα (hot wells),στις πλευρικές επιφάνειες των σεντινών και γενικά σε όλες τις περιοχές που παρατηρούνται διαρροές, αποστραγγίσεις ή υγροποιήσεις.

Οι οροφές διπυθμένων (tank top) των χώρων μηχανοστασίου είναι συνήθως σε καλή κατάσταση κυρίως λόγω της προστατευτικής δράσης του πετρελαίου το οποίο καλύπτει τις επιφάνειες. Όπως όμως ήδη αναφέρθηκε οι περιοχές αυτές θα πρέπει να καθαρίζονται, καθώς αποτελούν πιθανή εστία πυρκαγιάς.

Συνεχόμενη επιθεώρηση γάστρας (Continuous Survey Hull)

Στα πλοία που δεν έχουν την κατηγοριοποίηση ESP – Enhanced Survey Program δηλαδή (UR Z7.1UR Z10) δεν είναι πλοία μεταφοράς πετρελαίου, συνδυασμένης μεταφοράς, φορτηγά πλοία, σιδηρομεταλλεύματος και χημικών, ο κύκλος των επιθεωρήσεων μπορεί να γίνει συνεχόμενος.

Επίσης είναι στην αρμοδιότητα της κλάσης να επιτρέψει τη συνέχιση του κύκλου αυτού πάνω από τα είκοσι χρόνια, δηλαδή πέρα από το 4ο Special Survey.

Tέλος ο συνεχόμενος κύκλος σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα ετήσια και τα ενδιάμεσα surveys.

Γενική επιθεώρηση μηχανολογικής εγκατάστασης πενταετίας(Special Machinery Survey)

Η γενική επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού όταν ακολουθεί τον απλό κύκλο συμβαδίζει με τη γενική επιθεώρηση της γάστρας. Δηλαδή κάθε πέντε χρόνια πρέπει όλος ο εξοπλισμός του μηχανοστασίου να επιθεωρηθεί. Σε αυτή την περίπτωση η επιθεώρηση μπορεί να αρχίσει μέχρι και ένα χρόνο πριν από το τέλος της κλάσης, ενώ δίνεται μία παράταση 3 μηνών σε συνεννόηση με την κλάση για λόγους που πρέπει να διευκρινισθούν και να επικυρωθούν (confirmed) από αυτήν. Είναι μία διαδικασία η οποία απαιτεί κόστος από τη ναυτιλιακή εταιρεία και γι’ αυτό πρέπει ο προγραμματισμός να γίνεται πολύ σωστά.

Οι κανονισμοί σε αυτή την περίπτωση αφορούν όλες εκείνες τις διατάξεις για τον εξοπλισμό που επηρεάζουν:

•	την πρόωση,

•	την πηδαλιουχία,

•	τα βοηθητικά μηχανήματα,

•	τις βασικές λειτουργίες και την ασφάλεια του πλοίου.

Ο βοηθητικός εξοπλισμός και ιδιαίτερα ο μη ζωτικός όπως αντλίες υγιεινής και εγκαταστάσεις κλιματισμού, συνήθως απαιτούν μία απλή γενική εξέταση εκτός και αν η κατάσταση κρύβει κάποιο κίνδυνο για την ασφάλεια του πλοίου όπως για παράδειγμα ένας κακοσυντηρημένος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

Γενικά τα σημεία που επιθεωρούνται είναι τα εξής:

•	Ωστικό έδρανο του ελικοφόρου άξονα (thrust bearing), άξονας και τα έδρανά του, μειωτήρας στροφών(reduction gear).

•	Βοηθητικά μηχανήματα, συμπιεστές αέρα, διαχωριστές λαδιού (oil separators), ψυγεία, φίλτρα, αντλίες.

•	Διατάξεις πηδαλιουχίας (steering gearing equipment) κύριες και εκτάκτου ανάγκης.

•	Βαρούλκα και εργάτες άγκυρας

•	Έδραση κύριας μηχανής και γεννητριών

•	Αποστακτήρες και μηχανισμοί ασφαλείας τους

•	Συστήματα επιστομίων, αποδέκτες, συστήματα αποστράγγισης σεντινών, αντλίες.

•	Συστήματα καυσίμων, λαδιού λίπανσης,νερού ψύξεως, έρματος καθώς και φίλτρα υψηλής πιέσεως, θερμαντήρες, ψυγεία και τα αντίστοιχα συστήματα ελέγχου τους.

•	Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου εξ αποστάσεως (remote control) για τους σημαντικότερους μηχανισμούς.

•	Αναλόγως του τύπου της κύριας μηχανής (εσωτερικής καύσης ή ατμοστρόβιλος) πραγματοποιούνται και οι αντίστοιχοι έλεγχοι κατά την ειδική επιθεώρηση.

Επιπλέον στα δεξαμενόπλοια απαιτούνται επιπρόσθετα οι παρακάτω επιθεωρήσεις:

•	Οι αντλίες φορτίου και έρματος στο αντλιοστάσιο θα πρέπει να ανοίγονται κατά την κρίση του επιθεωρητή.

•	Τα ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα ελέγχου θα πρέπει να ελέγχονται υπό κανονικές συνθήκες εργασίας.

•	Θα πρέπει να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των καλωδίων.

•	Η αντίσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε επικίνδυνους χώρους θα πρέπει να ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις.

Επιπλέον οι κανονισμοί αν και ορίζουν σε σημαντικό σημείο τις απαιτήσεις όσον αφορά την επιθεώρηση, δεν ορίζουν την έκταση που θα πρέπει να έχει σε κάθε σημείο.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι αφενός η πληθώρα πιθανών διατάξεων, μηχανημάτων και συνδυασμών τους, και αφετέρου για να δίδεται στον επιθεωρητή η δυνατότητα να αναπτύξει και να εξασκήσει τη μηχανολογική του κρίση προκειμένου να επιβεβαιώσει την κατάλληλη του συντήρηση του εξοπλισμού και  την ετοιμότητά του για συνεχή αποτελεσματική λειτουργία.

Συνεχόμενη επιθεώρηση μηχανολογικής εγκατάστασης πενταετίας(Continuous machinery survey)

Όπως και στη γάστρα υπάρχει και στο μηχανολογικό εξοπλισμό η δυνατότητα να υπαχθεί το πλοίο σε συνεχόμενο κύκλο επιθεώρησης, δηλαδή πρέπει μέσα στα πέντε χρόνια να ελεγχθεί όλος ο εξοπλισμός του μηχανοστασίου. Ακολουθείται το μοτίβο να περνάει επιθεώρηση περίπου το 20% κάθε χρόνο ώστε στο  τέλος του πέμπτου χρόνου να έχει επιθεωρηθεί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο χρόνος μεταξύ των επιθεωρήσεων να ξεπερνά τα πέντε έτη για κανένα μηχάνημα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της μηχανολογικής εγκατάστασης.

Τα μέρη που ελέγχονται είναι ακριβώς τα ίδια με της γενικής επιθεώρησης.

Ένα πολύ σημαντικό σημείο στη συνεχόμενη επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι η δυνατότητα που δίνεται στον Α΄ Μηχανικό του πλοίου να επιθεωρεί ορισμένα μηχανήματα, τα οποία αναλύονται παρακάτω.

Αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό πλεονέκτημα της συνεχόμενης επιθεώρησης διότι εξαλείφει έως ένα βαθμό τη συνεχή κλήση του επιθεωρητή. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται η τελική γνώμη του επιθεωρητή αφού είναι απαραίτητο στην επόμενη επίσκεψή του στο πλοίο να δει τα ανάλογα έγγραφα που έχει συντάξει ο Α΄ Μηχανικός και να πιστοποιήσει την επιθεώρηση. Μάλιστα με την πρόοδο της τεχνολογίας οι ψηφιακές φωτογραφίες θεωρούνται απαραίτητες για ένα καλό αποτέλεσμα.

Επιθεώρηση από τον Α΄ Μηχανικό σε συνεχόμενο κύκλο.

α) Μηχανήματα που μπορούν να επιθεωρηθούν από τον Α΄ Μηχανικό

1.	Κύρια μηχανή

•	Καπάκια κυλίνδρων

•	Βαλβίδες και γρανάζια αυτού

•	Χιτώνια

•	Έμβολα & βάκτρα

•	Μπιέλες , σταυρό, πάνω κουζινέτο, οδηγούς –γλίστρες, ασφάλειες πείρων και μπούσες

•	Αντλίες έγχυσης καύσιμου και τροφοδοτικές αντλίες καυσίμου

•	Αντλίες σαρώσεως , φυσητήρες και ψυγεία αέρα

•	Υπερπληρωτές

•	Αποσυντονιστές, αποσβεστήρες ταλαντώσεως και μονάδες ζυγοστάθμισης

•	Εκκεντροφόρος και ο οδηγός του

•	Ωστικός τριβέας

•	Ρυθμιστης υπερταχύνσεως

2.	Ηλεκτρομηχανές

•	Ολόκληρη την εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων ψυγείων και αντλιών

3.	Βοηθητικοί ατμοστρόβιλοι

•	Ολόκληρη την εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων ψυγείων και αντλιών

4.	Βοηθητικά μηχανήματα

•	Εξαρτημένες αντλίες κύριας μηχανής

•	Αντλίες (και ηλεκτροκινητήρες)

•	Ψυγεία λαδιού και νερού ψύξης κύριας μηχανής

•	Θερμαντήρες χαμηλής πίεσης για πετρέλαιο υψηλού ιξώδες

•	Κύριος και βοηθητικός συμπυκνωτής

•	Συμπιεστές αέρος και ασφαλιστικές διατάξεις αυτών

•	Ανεμιστήρες

5.	Μηχανήματα πηδαλιουχίας

•	Αντλίες πηδαλίου

6.	Άξονες

•	Ενδιάμεσους άξονες

7.	Εγκατάσταση ατμού

•	Ρύθμιση των βαλβίδων ασφαλείας του οικονομητήρα (economizer)

8.	Μηχανήματα καταστρώματος

•	Βαρούλκα και μηχανήματα προσδέσεως

9.	Μηχανική εγκατάσταση ψυχώμενου φορτίου

•	Εμβολοφόρους συμπιεστές

•	Αντλίες άλμης

•	Αντλίες ψύξης συμπυκνώματος

•	Αντλίες κυκλοφορίας ψυκτικού

10.	Πλοία με υγροποιημένα αέρια

•	Εμβολοφόρους συμπιεστές

•	Εμβολοφόρους συμπιεστές φορτίου

•	Αντλίες ψύξης συμπυκνώματος

•	Αντλίες κυκλοφορίας ψυκτικού (όπου υπάρχουν)

11.	Πλοία με εγκαταστάσεις αδρανούς αερίου

•	Εγκαταστάσεις καθαρισμού καυσαερίων

•	Φυσητήρες

•	Ανεξάρτητες γεννήτριες αερίου

β) Μηχανήματα που δεν μπορούν να επιθεωρηθούν από τον Α΄Μηχανικό

1.	Κύρια μηχανή

•	Στροφαλοφόρος άξονας και κουζινέτα αυτού

•	Στροφαλοθάλαμος, πόρτες αυτού και ανακουφιστικές βαλβίδες

•	Δοκιμαστικά μηχανής

•	Πρώτη δοκιμαστική λειτουργία

2.	Κύριος ατμοστρόβιλος

•	ολόκληρη η εγκατάσταση

3.	Αεροστρόβιλους

•	ολόκληρη η εγκατάσταση

4.	Μειωτήρες

•	Γρανάζια διπλασιασμού/υποδιπλασιασμού, ελαστικούς συνδέσμους και συμπλέκτες

5.	΄Άξονα

•	Κοχλίες άξονα

•	Πρυμναία κουζινέτα

6.	Προπέλες

•	ολόκληρη η εγκατάσταση

7.	Βοηθητικά μηχανήματα

•	Διαμόρφωση αντλιοστασίου

•	Συνδέσεις θάλασσας

8.	Εγκατάσταση ατμού και αερίων

•	Λέβητες και άλλα συστήματα πιέσεως

•	Θερμαντήρες πετρελαίου λεβήτων

•	Σωλήνες ατμού

•	Επιστόμια πηδαλιουχίας και επιστόμια υδατοστεγών

•	Σωλήνες αέρα εκκινήσεως

9.	Ηλεκτρική εγκατάσταση

•	Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό πέρα από βοηθητικά μοτέρ

10.	Εξοπλισμός ελέγχου

•	Ελεγκτήρες κύριας μηχανής και ελεγκτήρες που σχετίζονται με την παρακολούθηση και καταγραφή στοιχείων για την κλάση

11.	Μηχανήματα πηδαλιουχίας

•	Επιθεωρήσιμα εξαρτήματα πέρα από τις αντλίες

12.	Πλοία με εγκατάσταση αδρανούς αερίου

•	Εναπομείναντα μέρη της εγκατάστασης

13.	Γενικά εξαρτήματα

•	Περικόχλια ένωσης δεστρών πρόσδεσης

•	Μηχανολογικές βλάβες, επιδιορθώσεις και μετατροπές

Επιθεώρηση λέβητα (Boiler survey)

Oι επιθεωρήσεις κύριων και βοηθητικών λεβήτων πρέπει να διεξάγονται κάθε δύο χρόνια εάν πρόκειται για εσωτερική επιθεώρηση, ενώ ο γενικότερος εξωτερικός έλεγχος των λεβήτων, πραγματοποιείται κατά τη διεξαγωγή της ετήσιας επιθεώρησης του πλοίου. Πλοία που έχουν έναν κύριο λέβητα για πρόωση, τα ενδιάμεσα διαστήματα επιθεώρησης καθορίζονται από την κλάση ειδικά για κάθε πλοίο.

Έλεγχοι και δοκιμές

•	Κατά την επιθεώρησή τους, οι λέβητες (boilers), οι υπερθερμαντήρες (super heaters), οι οικονομητήρες (economizers) και οι θερμαντήρες αέρα (air heaters), πρέπει να επιθεωρούνται εσωτερικά, εξωτερικά και όπου αλλού κρίνει ο επιθεωρητής.

Τα εξαρτήματα υψηλής πιέσεως πρέπει να δοκιμάζονται σε λειτουργία υπό υψηλή υδραυλική πίεση, ενώ τα ελάσματα και οι σωληνώσεις (τούμπα), θα πρέπει να παχυμετρώνται, ώστε το πάχος που προκύπτει να εγγυάται την ασφαλή λειτουργία τους.

•	Στους λέβητες που λειτουργούν με αντλίες κυκλοφορίας απαιτείται το άνοιγμα και η επιθεώρηση των αντλιών αυτών.

•	Το σύστημα καύσεως πρέπει να επιθεωρείται σε συνθήκες λειτουργίας και να πραγματοποιείται γενικός έλεγχος στα επιστόμια των δεξαμενών καυσίμου και στις σωληνώσεις μεταξύ αντλιών και καυστήρων.

•	Κατά την επιθεώρηση κυλινδρικών λεβήτων που περιλαμβάνουν σωληνώσεις υπέρθερμου ατμού θα πρέπει να επιθεωρούνται οι σωλήνες κορεσμένου ατμού.

Επιθεώρηση άξονα της έλικας (Tailshaft survey)

Οι επιθεωρήσεις του άξονα της έλικας γίνονται κάθε 2,5 ή 5 έτη. Ανά 5 έτη απαιτείται να επιθεωρούνται τα παρακάτω:

•	Άξονες ελίκων μεταβλητού βήματος (controllable pitch propeller shafts)

•	Άξονες με σφήνα, σφηναύλακες, η χοάνη του άξονα και ο στυπιοθλίπτης λαδιού

Επίσης οι μονάδες υδραυλικής πρόωσης (water jets) πρέπει να επιθεωρούνται ανά 5 έτη, υπό την προυπόθεση ότι οι άξονες των στροφείων (impellers) είναι κατασκευασμένοι από εγκεκριμένα αντιδιαβρωτικά υλικά ή έχουν υποστεί ισοδύναμες κατεργασίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάσταση του στροφείου, του κελύφους του, καθώς και των στεγανοποιητικών και των εδράνων του άξονα.

Όλοι οι υπόλοιποι άξονες πρέπει να επιθεωρούνται ανά 2,5 έτη. Επίσης και όλες οι μορφές πρόωσης όπως  τα azipod ακολουθούν τον ίδιο κύκλο επιθεωρήσεων.

Planned  Maintenance Scheme

To PMS είναι ένα σχήμα που αντικαθιστά το συνεχόμενο κύκλο για τον μηχανολογικό εξοπλισμό.  Στην ουσία είναι ένα σχήμα που στηρίζεται σε ετήσιες επιθεωρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού στηριζόμενο κυρίως μέσα από την προγραμματιζόμενη συντήρηση των μηχανημάτων και διατάξεων που υποδηλώνει ο κάθε κατασκευαστής.

Γίνεται σε στενή σχέση με το νηογνώμονα ο οποίος προσφέρει τις γνώσεις του και ένα ειδικευμένο πρόγραμμα για να γίνεται καλύτερη η παρακολούθηση των εξαρτημάτων που χρειάζονται επιθεώρηση- συντήρηση.

Condition – Based Maintenance (CBM)

Αποτελεί μία άλλη προσέγγιση στο θέμα των επιθεωρήσεων. Απευθύνεται σε μία μεγάλη γκάμα  μηχανημάτων που παλινδρομούν ή περιστρέφονται. Η αρχή της είναι, η επισταμένη παρακολούθηση μέσα από τα όργανα ελέγχου της λειτουργίας , όπου σταθμίζοντας τις ενδεδειγμένες τιμές λειτουργίας με τις επιτρεπόμενες, προβαίνει σε συντήρηση επιθεώρηση όπου χρειάζεται. Είναι μία εφαρμογή που χρειάζεται στενή συνεργασία της πλοιοκτήτριας εταιρείας, της κατασκευάστριας εταιρείας και του νηογνώμονα.  Μεγάλες εταιρείες κατασκευής μηχανών προώσεως καθώς και βοηθητικών έχουν ήδη προβεί σε ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών.

Reliability – Centred Maintenance (RCM)

To RCM αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο εξελιγμένη μορφή προγραμματισμού και καθορισμού της  βέλτιστης στρατηγικής συντήρησης. Στην ουσία πρόκειται για συστήματα τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.

Πρόγραμμα επιθεωρήσεων

Στον παρακάτω πίνακα επεξηγούνται τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να διεκπεραιώνονται οι περιοδικές επιθεωρήσεις καθώς επίσης και τα «παράθυρα», δηλαδή τα χρονικά περιθώρια, που δίνονται από την κλάση για τη διεξαγωγή τους.

Class Status

To Class Status είναι στην ουσία ένας κατάλογος που συμπεριλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που  υπόκεινται σε επιθεώρηση και οι ημερομηνίες, δηλαδή το χρονικό παράθυρο που πρέπει να διεξαχθούν. Στις εταιρείες κάθε τρίμηνο στέλνεται από τους νηογνώμονες ένα class status που παρουσιάζει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν το επόμενο τρίμηνο.  Δηλώνει τις ημερομηνίες που λήγουν τα πιστοποιητικά

AΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Οι κλάσεις λόγω της μεγάλης υποδομής που έχουν τόσο σε υλικό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, καλούνται πολλές φορές να διενεργήσουν επιθεωρήσεις πέραν των περιοδικών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε τις εξής :

Επιθεωρήσεις εκ μέρους της σημαίας (Statutoty survey)

Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τη σημαία μπορούν να διενεργηθούν από την κλάση εκ μέρους ενός κράτους

(σημαίας) όταν υπάρχει η κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Τέτοιου είδους επιθεωρήσεις απαιτούν ικανοποίηση των διεθνώς συμβάσεων, όπως η SOLAS (κυρίως το πιστοποιητικό safety construction), η MARPOL , η Load Line Convention (σύμβαση γραμμής φόρτωσης) και είναι συμπληρωματικές των απαιτήσεων της κλάσης.

Επιθεωρήσεις ύστερα από ατύχημα (Damage survey)

Οι επιθεωρήσεις ζημιών γίνονται για λογαριασμό πολλών ενδιαφερόμενων φορέων όπως των πλοιοκτητών, του νηογνώμονα, των ασφαλιστών και πιθανόν και των P&I Club. Οι επιθεωρήσεις αυτές απαιτούνται σαν αποτέλεσμα μιας αβαρίας που μπορεί να έχει προκληθεί από:

•	προσάραξη (grounding),

•	σύγκρουση (collision),

•	τρικυμία ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική ζημιά και ελάττωμα που μπορεί να βλάψει την κατασκευαστική αντοχή ή την στεγανότητα της γάστρας.

Ο επιθεωρητής της κλάσης προσεγγίζει την επιθεώρηση ώστε να διαπιστώσει την πλήρη έκταση της ζημιάς και να προτείνει τις κατάλληλες επισκευές, ούτως ώστε το πλοίο να καταφέρει να διατηρήσει την κλάση του. Η καταγραφή των ζημιών αφορά μόνο τις απαιτήσεις επισκευής χωρίς να γίνεται αξιολόγηση του συμβάντος και απόδοση ευθυνών. Σε πολλές περιπτώσεις ύστερα από μείζοντα αβαρία ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει να διενεργηθεί και ειδική επιθεώρηση(special survey) του πλοίου.

Επιθεωρήσεις αβαρίας (Salvage Surveys)

Όπως τα damage surveys έτσι και τα salvage διενεργούνται περιστασιακά μετά από αίτημα/παράκληση του Salvage Association και των Underwriters να τους αντιπροσωπεύσουν.  Καθώς η κλάση εδώ ταυτίζεται με  τον ρόλο του εντολέα της, αντίστοιχα ταυτίζεται και ο τρόπος προσέγγισης της επιθεώρησης. Συνήθως αυτές οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από κοινού από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (π.χ. Joint surveys, Statutory, Class and Underwriters surveyors, P&I surveyors, Owner’s representative, Owner’s appointed surveyor etc.)

Επιθεωρήσεις ναύλωσης / αποναύλωσης (on/off hire survey)

H επιθεώρηση ναύλωσης έχει σκοπό να διερευνήσει την κατάσταση του πλοίου ώστε αυτό να ναυλωθεί. Τα σημεία που εστιάζεται η επιθεώρηση είναι:

•	η κατάσταση της μεταλλικής κατασκευής,

•	τα έγγραφα του πλοίου,

•	τα διαθέσιμα καύσιμα και

•	τα μέσα φορτοεκφορτώσεως.

Ενώ σκοπός της επιθεώρησης αποναύλωσης , είναι η διαπίστωση τυχόν ζημιών που προέκυψαν κατά τη ναύλωση του πλοίου, είτε αυτή πρόκειται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε για μεμονωμένο ταξίδι.

Επιθεωρήσεις Κατάστασης (Condition surveys)

Αυτές συνήθως είναι περιορισμένης εμβάθυνσης αλλά και χρόνου διάρκειας και κύριος σκοπός τους είναι να εντοπίσουν οποιοδήποτε αναμενόμενο κατασκευαστικό πρόβλημα ή πρόβλημα διάβρωσης και να δώσουν μια γενική εικόνα της κατασκευαστικής ακεραιότητας. Εναλλακτικά βέβαια, ένα condition survey μπορεί να  είναι και περισσότερο εκτεταμένο. Σε αυτή την περίπτωση συνοδεύεται από close –up εξετάσεις καθώς και παχυμετρήσεις και έχει σκοπό να δώσει μία ακριβέστερη εκτίμηση της κατασκευαστικής κατάστασης, καθώς και των παρόντων και μελλοντικών επισκευών και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μιας προδιαγραφής επισκευών.

Η επιθεώρηση γενικής κατάστασης (general condition survey) γίνεται συνήθως για λογαριασμό των P&I Clubs η για λογαριασμό τραπεζών και αποβλέπει στο να δωθεί μία γενική εικόνα της κατάστασης του πλοίου. Το P&I Club διατηρεί με βάση τα πορίσματα της αναφοράς το δικαίωμα να απαιτήσει από τους πλοιοκτήτες επισκευές πριν γίνει δεκτό το πλοίο για ασφαλιστική κάλυψη.

Επιθεώρηση αγοραπωλησίας (Purchase survey)

H επιθεώρηση αγοραπωλησίας δεν αποβλέπει στον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας (market value) ενός πλοίου. Γίνεται για να διαπιστωθεί εάν ικανοποιούνται οι προδιαγραφές πώλησης για να προσδιοριστούν οι πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται ώστε να ικανοποιηθούν αυτές οι προδιαγραφές και για να κοστολογηθούν οι μετατροπές που απαιτούνται από τους αγοραστές. Η τιμή στην οποία θα συμφωνηθεί η αγοραπωλησία εκτιμάται με βάση την τρέχουσα προσφορά και ζήτηση, είναι δηλαδή καθαρά θέμα  της  αγοράς πλοίων. Ο καθορισμός της τιμής γίνεται από πράκτορες αγοραπωλησιών πλοίων (shipbrokers). Ο επιθεωρητής αγοραπωλησίας (S+P surveyor) αμείβεται από τον αγοραστή του πλοίου. Αναφορά που συντάσσεται μετά την επιθεώρηση αγοραπωλησίας άπτεται πολλών σημείων που αναφέρονται και στις επιθεωρήσεις γενικής κατάστασης.

Θα πρέπει όμως επιπλέον ο επιθεωρητής να ανατρέξει και στα αρχεία του νηογνώμονα  (classification society), για να διαπιστώσει τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την παρελθούσα περίοδο. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσο ο τρέχων εξοπλισμός πληρεί τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και κανονισμών και αυτών που πρόκειται άμεσα να τεθούν σε ισχύ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι νέες απαιτήσεις επιφέρουν σημαντικό πρόσθετο κόστος , το οποίο δε θα πρέπει να αγνοήσει ο αγοραστής.

Επιθεώρηση επέκτασης της διάρκειας ζωής του πλοίου

Τα τελευταία χρόνια ορισμένοι νηογνώμονες, μετά από αιτήματα μεγάλων πλοιοκτήτριων εταιρειών, συνεργάζονται πέρα από το επίπεδο της παραδοσιακής κατάταξης και πιστοποίησης της μεταλλικής κατασκευής και των μηχανολογικών συστημάτων του πλοίου. Αυτό συμβαίνει διότι παρακινούμενες από τα ραγδαία αυξανόμενα κόστη αντικατάστασης των μεγάλων εμπορικών πλοίων που ανέρχονται πλέον σε υπέρογκα ποσά και προσπαθώντας να επεκτείνουν τη διάρκεια της εκμεταλλεύσιμης ζωής των πλοίων έχουν ζητήσει από τους νηογνώμονες να αναλάβουν την αντικειμενική αξιολόγηση της συνολικής κατάστασής τους. Τα προς αξιολόγηση πλοία είναι 20-25 ετών και γίνεται προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις σχετικά με τη σταδιακή αντικατάσταση ή επισκευή των μονάδων του κάθε στόλου να λαμβάνονται με ορθολογικά, κατά το δυνατό, κριτήρια.

Από την πλευρά τους οι νηογνώμονες, ανταποκρινόμενοι σε αυτό το αίτημα της αγοράς ,έχουν συντάξει διαδικασίες αξιολόγησης με βάση τις οποίες, αφενός κρίνεται η υπάρχουσα κατάσταση, αφετέρου προτείνονται μέτρα βελτίωσής της. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι προτάσεις βελτίωσης και  επισκευών  γίνονται αναφορικά με την κατάσταση μιας κατασκευής συγκεκριμένου τύπου και ηλικίας. Έτσι είναι  δυνατόν να προταθούν επισκευές σε ένα πλοίο ηλικίας 22 ετών, οι οποίες να το φέρουν σε κατάσταση πλοίου ίδιου τύπου ηλικίας 10 ή 15 ετών. Εναπόκειται στην πλοιοκτήτρια εταιρεία να επιλέξει το πρόγραμμα ανανέωσης / επισκευής , το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τη συντήρηση για τα πιστοποιητικά κλάσης, αλλά περισσότερο με τα μακροχρόνια προγράμματα στρατηγικής επενδύσεων της εταιρείας καθώς και με τις απαιτήσεις των ναυλωτών.

Ασφαλιστικοί φορείς και Επιθεωρήσεις

Ο χώρος των ναυτικών ασφαλειών καλύπτεται κυρίως από τους Marine Underwriters,  ασφαλιστικά συνδικάτα, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και τα P&I Clubs.

Ο καθένας από αυτούς τους οργανισμούς προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις για διαφόρους τύπους απώλειας ή ατυχήματος. Για παράδειγμα οι Lloyd’s Underwriters προσφέρουν καλύψεις προς τρίτους για υπευθυνότητα πλοίου, φορτίου, τραυματισμούς ή απώλειες κ.λ.π.

Οι τύποι επιθεωρήσεων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς είναι:

-	General & particular average Surveys

-	Damage Surveys

-	P&I (joining) Survey

-	Condition Surveys ( for insurance)

-	Sale & purchase Surveys (for Buyers)

-	On hire/off hire Surveys

-	Collision Surveys

-	Loss of Earnings or Loss of Hire Surveys

-	Crew Negligence Surveys

-	Lay-up Surveys

-	Re-activation Surveys

-	Stevedore Damage Surveys

-	Warranty Surveys

-	Tie-Down Surveys (stowage)

-	Latent Defect

-	Fuel Shortage investigations

-	Salvage Surveys

-	Anchors & Anchor cables recovery

Παρακάτω θα δούμε κάποιες από αυτές τις επιθεωρήσεις πιο αναλυτικά :

General Average-Particular Average Surveys

Αυτές οι επιθεωρήσεις ονομάζονται έτσι λόγω του είδους του claim που έρχονται να καλύψουν. Έτσι κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στον ορισμό των General & Particular Average ως claims, συμπληρώνοντας ότι από τις αναφορές στα υπόλοιπα είδη παρακάτω, θα δοθούν αρκετά εφόδια και για τις συγκεκριμένες.

Το General Average claim προκύπτει όταν όλα τα μέρη εμπλέκονται σε έναν κίνδυνο από κοινού (π.χ. ο πλοιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης του φορτίου).

Σαν παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση που εγκαταλείπεται το φορτίο προκειμένου να σωθεί το πλοίο, όταν προκαλείται μία σκόπιμη απώλεια, ζημιά ή δαπάνη από το πλοίο σαν «θυσία» για το κοινό καλό, κ.ο.κ.

Το Particular Average claim προκύπτει όταν το πλοίο ή το φορτίο αντιμετωπίσουν μία τυχαία  ζημιά  ή απώλεια για την φύση των οποίων ο πλοιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης του φορτίου έχουν ασφαλιστεί ξεχωριστά.

Damage Surveys

Ένας επιθεωρητής που αντιπροσωπεύει ασφαλιστικό φορέα προσεγγίζει τα damage surveys με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι η τεχνική αλλά και η πρακτική βάση ενός claim για ζημιά, απώλεια ή κακό χειρισμό του πλοίου μηχανημάτων ή φορτίου είναι γνήσιες και δικαιολογούν το claim.  Στην περίπτωση που αποφασίσει  ότι το claim είναι δικαιολογημένο, τότε θα πρέπει να αποφανθεί για την προδιαγραφή της επισκευής.

Αντίθετα με τον επιθεωρητή της κλάσης που δέχεται τις επισκευές με γνώμονα την διατήρηση της κλάσης  από το πλοίο, ο επιθεωρητής του ασφαλιστικού φορέα θα πρέπει να έχει σαν γνώμονα την επαναφορά του πλοίου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν το συμβάν. Πολλές φορές τέτοιου είδους επιθεωρήσεις διενεργούνται από ανεξάρτητους επιθεωρητές οι οποίοι θα πρέπει όμως να είναι διαπιστευμένοι από

τον εντολέα τους. Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, ο επιθεωρητής πρέπει να παίρνει σαφείς οδηγίες για τη διενέργεια της επιθεώρησης αλλά και τις απαιτήσεις αναφοράς.

P&I, Condition and S& P Surveys

Αν και φαντάζουν σαν τρία τελείως διαφορετικά είδη επιθεωρήσεων λόγω των διαφορετικών φορέων που τις απαιτούν (P&I, Insurers, Buyers) εν τούτοις έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά αλλά και κοινό ζητούμενο αποτέλεσμα.

Αυτές οι επιθεωρήσεις απαιτούνται κατά σειρά από :

•	P&I clubs που επιθυμούν να έχουν άποψη για την κατάσταση ενός πλοίου πριν αποφανθούν για το αν θα το δεχθούν στο club ή όχι, ή/και με ποιες τροποποιήσεις  ή αλλαγές.

•	Από Underwriters για τους ίδιους λόγους (πριν ασφαλίσουν το πλοίο).

•	Από έναν πιθανό αγοραστή προκειμένου να δώσει προσφορά για την αγορά ενός πλοίου second hand. Κάποια από τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των επιθεωρήσεων είναι:

•	Oι επιθεωρήσεις αυτές πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς.

•	Πολύ συχνά διεξάγονται κατά τη διάρκεια φόρτο-εκφόρτωσης με αποτέλεσμα ο χρόνος να είναι περιορισμένος.

•	Ο επιθεωρητής πρέπει να δει όσες περισσότερες περιοχές του πλοίου ώστε να μπορεί να αντλήσει την δυνατόν περισσότερη πληροφορία.

•	Να μην είναι προσβάσιμων όλοι οι χώροι (π.χ. αμπάρια γεμάτα φορτίο, δεξαμενές με έρμα).

Σκοπός αυτών των επιθεωρήσεων είναι να μπορεί να εξαχθεί από το πόρισμα του επιθεωρητή, η γενική κατάσταση του πλοίου καθώς και το επίπεδο συντήρησης των περιοχών που επιθεωρήθηκαν.

Ο επιθεωρητής θα πρέπει πέρα από τις περιοχές που θα επιθεωρήσει να συλλέξει στοιχεία όπως :

•	όνομα πλοίου (μαζί με προηγούμενα αν υπάρχουν),

•	ηλικία και τόπο ναυπήγησης,

•	συμβολισμούς κλάσης,

•	πλοιοκτήτρια εταιρεία,

•	πληροφορίες για τα πιστοποιητικά που φέρει το πλοίο (ιδιαίτερα αυτά που αναφέρονται στο τμήμα

«Κανονισμοί Κράτους»),

•	πληροφορίες για το survey status (αν πρόκειται για πλοίο που εμπίπτει στο ESP),

•	καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα παραπάνω θέματα πληροφορία.

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης της γάστρας ο επιθεωρητής πρέπει να επισκεφθεί όλες τις διαθέσιμες και προσβάσιμες περιοχές. Σε περιπτώσεις που έχει αμφιβολία για περιοχές που δεν μπορεί να πλησιάσει, θα πρέπει να ζητά την αρωγή του πληρώματος ώστε να τον διευκολύνει με σκάλες ή άλλες διατάξεις. Όπου έχει αμφιβολία για τα πάχη των ελασμάτων (ιδιαίτερα για τα «ηλικιωμένα» πλοία) και επιτρέπετε από τη συμφωνία για την επιθεώρηση, μπορεί να πάρει δειγματοληπτικές μετρήσεις σε κύρια κατασκευαστικά μέλη   ( π.χ. ελάσματα καταστρώματος).

Οι περιοχές της γάστρας που θα πρέπει να εστιάσει είναι:

•	Τα πλευρικά ελάσματα, εσωτερικά και εξωτερικά για την έκταση που είναι εφικτό και έχει καλή οπτική επαφή.

•	Το κατάστρωμα, τις υπερκατασκευές, το δύφρακτο ή τα ρέλια.

•	Τα hatch covers και coamings (μαζί με τις ασφαλιστικές και στεγανοποιητικές διατάξεις τους ).

•	Τις σκάλες των αμπαριών και τη σκάλα από-επιβίβασης.

•	Όλες τις σωληνώσεις (πάνω και κάτω από το κατάστρωμα).

•	Τους ανεμιστήρες, τις ανθρωποθυρίδες και τις στεγανές πόρτες.

•	Όλους τους χώρους φορτίου με ιδιαίτερη βαρύτητα στα ενισχυτικά τους (internal stiffening system)και κυρίως σε ενισχυμένους νομείς και στεγανές φρακτές.

•	Τις οροφές διπυθμένων (εντός και εκτός μηχανοστασίου).

•	Τις σεντίνες και τις αναρροφήσεις τους.

•	Τον φωτισμό του καταστρώματος και των αμπαριών.

Αντίστοιχα με τη γάστρα πρέπει να επιθεωρηθεί και το μηχανοστάσιο. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που το πλοίο είναι εν λειτουργία ο επιθεωρητής πρέπει να καταγράφει τα αποτελέσματα ελέγχου λειτουργίας (π.χ. παραγωγή, απόδοση, θερμοκρασία, κραδασμοί, θόρυβος κλπ.).

Περαιτέρω θα πρέπει να διενεργήσει μια επιφανειακή επιθεώρηση –(με μόνο εφόδιο την οπτική και ακουστική παρατήρηση καθώς δεν έχει την αρμοδιότητα κλάσης να απαιτήσει να «ανοιχθεί» κάτι )- με έμφαση στα παρακάτω:

•	Tην κύρια μηχανή , τα turbochargers και τα καζάνια (boilers).

•	Tις γεννήτριες και τον πίνακά τους.

•	Άλλον εξοπλισμό που προορίζεται για ζωτικές λειτουργίες (π.χ. ψυκτικές αν πρόκειται για πλοίο ψυγείο).

•	Διαχωριστήρες και καθαριστήρες  (oily water separator, fuel oil purifier etc.)

•	Τα συστήματα σεντινών και έρματος (αντλίες, βαλβίδες και σωληνώσεις).

•	Το σύστημα φόρτο-εκφόρτωσης αν το πλοίο είναι υγρού φορτίου.

•	Τις ασφαλιστικές διατάξεις των μηχανημάτων και των δεξαμενών καυσίμου.

•	Τα μέσα πυρασφάλειας του μηχανοστασίου.

•	Τις ασφαλιστικές διατάξεις στεγανών θυρών και ανεμιστήρων.

•	Τις αποθήκες και τα συνεργεία.

•	Την ποσότητα των αμοιβών, των εργαλείων και την κατάστασή τους.

•	Την καθαριότητα των χώρων μηχανοστασίου και των σεντινών.

•	Τις φθορές των ελατηρίων και του τελικού άξονα.

Αυτές οι επιθεωρήσεις θα πρέπει επίσης να επεκτείνονται και στην γέφυρα του πλοίου με κύριο σκοπό την καταγραφή του ναυτιλιακού εξοπλισμού και την αρτιότητά του:

•	Σε όργανα γέφυρας όπως : radar, βυθόμετρο, δρομόμετρο, χρονόμετρα, ενδείκτες περιστροφών πηδαλίου και κύριας μηχανής, τηλέγραφο, πυξίδες, κοκ.

•	Χάρτες, light lists, πίνακες παλίρροιας και πιλότων (με κύρια μέριμνα τις ημερομηνίες διόρθωσης  τους ).

•	Εκδόσεις όπως SOLAS, MARPOL, STCW, κλπ.

•	GMDSS εξοπλισμό.

Για να σχηματίσει την γενικότερη δυνατή εικόνα για την κατάσταση του πλοίου, ο επιθεωρητής θα πρέπει επίσης να επιθεωρήσει τις παρακάτω περιοχές που δεν εμπίπτουν στα γενικά τμήματα γάστρας και μηχανοστασίου που ήδη αναφερθήκαμε :

•	Tην ενδιαίτηση συμπεριλαμβανομένων του μαγειρείου, νοσοκομείου και τουαλετών.

•	Τους χώρους αποθήκευσης τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των ψυγείων.

•	Αποθηκευτικούς χώρους καταστρώματος

•	Τα μέσα φόρτο-εκφόρτωσης  (π.χ. γερανούς).

•	Τα μέσα πυρασφάλειας

•	Τα σωστικά μέσα.

•	Τον εξοπλισμό καταστρώματος

•	Τον μηχανισμό και τον χώρο πηδαλίου

•	Την αντλία πυρκαγιάς έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση επιθεώρησης θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα παραπάνω με ακρίβεια και λιτότητα ώστε να μεταβιβάζει και διευκολύνει σωστά συμπεράσματα.

Οn-hire/Off-hire Surveys

Αυτές οι επιθεωρήσεις έχουν σκοπό να καταγράψουν την κατάσταση ενός πλοίου κατά την έναρξη ή την  λήξη ενός ναύλου. Η έκτασή τους περιορίζεται σε εκείνα μόνο τα μέρη του πλοίου που υπόκεινται σε πιθανή ζημία κατά τη διάρκεια της φόρτο-εκφόρτωσης .  Τέτοια μέρη μπορούν να είναι:

•	To κατάστρωμα και ο εξοπλισμός που βρίσκεται εκτεθειμένος σε αυτό.

•	Το δύφρακτο και τα ρέλια

•	Τα ανυψωτικά μέσα του πλοίου

•	Τα  hatch covers & coamings

•	Τα αμπάρια

Πολύ συχνά ο επιθεωρητής καλείται να καταγράψει και την ποσότητα καυσίμων που έχει το πλοίο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ενώ θα πρέπει όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο είδος επιθεώρησης να εξετάσει τα πιστοποιητικά του πλοίου, κύρια μηχανή, σωστικά μέσα, σύστημα πρόσδεσης και αγκυροβολιάς καθώς και κατάσταση κάβων πρόσδεσης.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πρέπει να καταγράφονται όλα τα ελαττώματα και οι ελλείψεις, ενώ στις περιοχές που παρουσιάζουν συγκεντρωμένα ελαττώματα (π.χ. λακκούβες στο tank top) η αναφορά μπορεί να είναι γενική και να εστιάζει μόνο στα σοβαρότερα.

Collision Surveys

Όταν ο επιθεωρητής δρα για λογαριασμό των underwriters του πλοίου Α, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσει γι’ αυτό όλη τη διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τα αίτια του συμβάντος π.χ. ημερομηνία, ώρα, καιρικές συνθήκες, ταχύτητα, κατάσταση φόρτωσης, πορεία , ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή της σύγκρουσης κλπ. Στην περίπτωση που ο επιθεωρητής επιθεωρεί το πλοίο Α για λογαριασμό συμφερόντων του πλοίου Β, τότε δεν έχει καμία δικαιοδοσία να προτείνει ενέργειες αποκατάστασης, αλλά ούτε να χρησιμοποιεί τα ημερολόγια (γέφυρας & μηχανής) του πλοίου Α. Σε αυτή την περίπτωση, καθήκον του είναι να καταγράψει τις ενέργειες αποφυγής της σύγκρουσης που ελήφθησαν από το πλοίο Α, αν παρατηρήσει ενέργειες που κατά την άποψή του προσφέρονταν για αποφυγή του συμβάντος, θα πρέπει να το δηλώσει κατάλληλα.

Ο χρόνος είναι σημαντικός παράγοντας για τις υποθέσεις συγκρούσεων κυρίως λόγω των πιθανόν claims για σταλίες που θα προκύψουν. Στην περίπτωση που οι εργασίες επισκευής για την σύγκρουση συνοδεύονται και από άλλες παράλληλες, ο επιθεωρητής θα πρέπει να κάνει διαχωρισμό στο πόρισμά του, καθώς και μία εκτίμηση του χρόνου αποκατάστασης, αν οι επισκευές για την σύγκρουση γίνονταν μόνες τους. Αντίστοιχες εκτιμήσεις θα πρέπει να γίνονται για την περίπτωση που απαιτείται δεξαμενισμός για την αποκατάσταση των ζημιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Προσπαθώντας να διαλευκάνουμε περισσότερο το ζήτημα των επιθεωρήσεων καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

•	H πρώτη επιλογή μεθόδου ειδικής επιθεώρησης πενταετίας αποτελεί η γενική επιθεώρηση

•	Ταιριάζει σε πλοία τα οποία έχουν χρονικές δεσμεύσεις με ναυλωτές

•	Δεν περιέχει μεγάλο ρίσκο όταν γίνεται σωστός προγραμματισμός από την εταιρεία

•	Προτιμάται από τους νηογνώμονες καθώς δεν χρειάζονται μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχ/ση του όγκου εργασίας.

Aπό τις συνεντεύξεις με αρχιμηχανικούς και επιθεωρητές του χώρου προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά την διεξαγωγή μίας επιθεώρησης ( πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα), τόσο της γενικής όσο και της συνεχόμενης , καθώς και άλλα κριτήρια όπως ο παράγοντας κόστους, ο τύπος και η ηλικία του πλοίου, η περιοχή εκμετάλλευσής τους κλπ. :

Πλεονεκτήματα γενικής επιθεώρησης (γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)

•	Κόστος ( στην περίπτωση που δεν έχουμε block fees)

•	Δυνατότητα διεκπεραίωσης της επιθεώρησης έως και 15 μήνες πριν από την ημέρα συμπλήρωσης του πιστοποιητικού κλάσης

•	Η δυνατότητα μερικού «ανοίγματος» σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τον επιθεωρητή καλή κατάσταση του πλοίου

•	Μπορεί να υιοθετηθεί από όλα τα είδη πλοίων

Μειονεκτήματα γενικής επιθεώρησης ( γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)

•	Μεγάλη διάρκεια επιθεώρησης ειδικά εάν χρειάζονται επιστάμενες παχυμετρήσεις σε όλο το μήκος του πλοίου κ επισκευές

•	Μεγάλες εκροές σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται block fees

•	Δεν συνδυάζεται με τα καινούργια εργαλεία διαχείρισης συντήρησης κ επισκευής

Πλεονεκτήματα συνεχόμενης επιθεώρησης (γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)

•	Ο συνδυασμός με τις ενδιάμεσες επιθεωρήσεις εκτιμάται ότι μειώνει το κόστος κ τον χρόνο που απαιτείται για το special survey

•	Δυνατότητα που δίνεται στον Α΄Μηχανικό να επιθεωρεί ορισμένα μηχανήματα

•	Καλύτερη ποιότητα εργασίας

•	Ευελιξία επιλογής τόπου κ χρόνου επιθεώρησης

Μειονεκτήματα συνεχόμενης επιθεώρησης (γάστρα κ μηχανολογικός εξοπλισμός)

•	Αδυναμία υιοθέτησης της μεθόδου για τη γάστρα στα πλοία που υπάγονται στην κατηγορία ESP

•	Σε περίπτωση μη υιοθέτησης block fees υπάρχει ενδεχόμενο κρυφών χρεώσεων από τους  νηογνώμονες που ανεβάζουν το κόστος από τις συνεχόμενες κλήσεις του επιθεωρητή

•	Αδυναμία υιοθέτησης από το τέταρτο special survey και ύστερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαδικτυακή:

http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/3507/Fella.pdf?sequence=2

https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/40570/%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%97%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3%202013.pdf?sequence=1

Έντυπη:

Επιθεώρηση, Συντήρηση και Επισκευή της Μεταλλικής κατασκευής του Πλοίου