Υπολογιστική άσκηση Κινητικής Ζύμωσης

	
	Στέλεχος Ζυμομύκητα C12 - Θερμοκρασία Ζύμωσης 20 C

	
	
	S
	P
	X

	Δείγμα
	Χρόνος(h)
	Σάκχαρα (g/L)
	Αλκοόλη (g/L)
	Βιομάζα (g/L)

	1
	0
	179
	1
	0,26

	2
	2
	178,7
	1,2
	0,26

	3
	4
	178
	1,38
	0,27

	4
	8
	176
	1,45
	0,33

	5
	14
	172,8
	2,6
	0,50

	6
	17
	169,6
	3,5
	0,62

	7
	20
	166,1
	5,35
	0,77

	8
	24
	161,58
	8,518
	1,00

	9
	27
	157,8
	11,266
	1,21

	10
	30
	154,1
	14,093
	1,44

	11
	33
	150,5
	16,715
	1,71

	12
	38
	143
	20,572
	2,16

	13
	43
	134,4
	24,4
	2,72

	14
	47
	124,48
	27,256
	3,34

	15
	53
	113,6
	33
	4,12

	16
	59,5
	102
	38,2
	4,86

	17
	65
	89,44
	43,41
	5,41

	18
	69
	82,6
	46,64
	5,63

	19
	75
	72,5
	51,34
	5,85

	20
	87
	57
	58,4
	6,09

	21
	95
	48,3
	63,1
	6,23

	22
	107
	35,5
	69,61
	6,37

	23
	119
	23,85
	74,8
	6,43

	24
	131
	14,8
	79,7
	6,50

	25
	137
	10,2
	81,3
	6,50

	26
	143
	6,2
	83,69
	6,51

	27
	151
	1,6
	86,24
	6,51

	28
	152
	1
	86,5
	6,51


· Να γίνει διάγραμμα της κινητικής των 3 μεγεθών

· Να βρεθεί ο χρόνος για κάθε φάση ζύμωσης (αρχή τέλος διάρκεια)

· Να γίνει διάγραμμα της κινητικής βιομάζας σε εκθετική κλίμακα

· Να υπολογιστούν τα παρακάτω μεγέθη:

· Απόδοση σε βιομάζα Yx=(Xf-X0)/(S0-Sf)
(g/g)

· Απόδοση σε (προϊόν) αλκοόλη Yp=(Pf-P0)/(S0-Sf)
(g/g)
· Παραγωγικότητα (μέσες ή συνολικές ταχύτητες) 

· Για την κατανάλωση σακχάρων VS=(S0-Sf)/Δt
(g/L/h)

· Για την παραγωγή αλκοόλης VP=(Pf-P0)/Δt
(g/L/h)

· Για την παραγωγής βιομάζας VX=(Xf-X0)/Δt
(g/L/h)

· Μέγιστη Παραγωγικότητα σε βιομάζα (και να απεικονιστεί σε διάγραμμα)
· Ειδική ταχύτητα παραγωγής βιομάζας μ=(dX/dt)/X 
(h-1)

· Ειδική ταχύτητα παραγωγή αλκοόλης νP=(dP/dt)/X
(g/g/h)

· Ειδική ταχύτητα κατανάλωσης σακχάρων qS=(dS/dt)/X
(g/g/h)
· Να βρεθούν οι μέγιστες ειδικές ταχύτητες μ max, vp max, qs vmax
· Χρόνος διπλασιασμού βιομάζας tD=(ln 2)/μmax
(h)

· Να απεικονιστούν οι ειδικές ταχύτητες σε διαγράμματα (όπως στο παράδειγμα του βιβλίου) και σχολιασθούν
Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί εκτυπωμένη ως τις 26/5/2011








