ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ – ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν τρείς βιοχημικές οδοί  για τους ζυμομύκητες (saccharomyces cerevisiae), που μπορεί να οδηγήσουν την γλυκόζη σε οξείδωση:

Αλκοολική ζύμωση σε αναερόβιες συνθήκες( απουσία οξυγόνου): μέσω της γλυκόλυσης το παραγόμενο πυροσταφυλικό οξύ αποκαρβοξυλιώνεται σε ακεταλδεύδη η οποία με τη σειρά της ανάγεται σε αιθυλική αλκοόλη, η διαδρομή αυτή αποδίδει μόνο δύο μόρια ATP και αποτελεί την κύρια οδό της αλκοολικής ζύμωσης.

Γλυκερινοπυροσταφυλική ζύμωση: στην αρχή της αλκοολικής ζύμωσης και ενώ η συγκέντρωση της αιθυλικής αλκοόλης είναι σε χαμηλά επίπεδα, περίπου 8% της γλυκόζης ακολουθεί την πορεία αυτή ( απαιτείται η μετατροπή της ακεταλδεύδης σε αιθανόλη).

Αναπνοή σε αερόβιες συνθήκες(παρουσία οξυγόνου): η γλυκόλυση της γλυκόζης αποδίδει πυροσταφυλικό οξύ και δυο μόρια ATP ανά μόριο γλυκόζης. Στη συνέχεια το πυροσταφυλικό οξύ οξειδώνεται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό μέσω του κύκλου του CREBS.Αυτή η οδός αποδίδει επιπλέον 36 – 38 μόρια ATP ανά μόριο γλυκόζης και προφανώς οι ζυμομύκητες θα προτιμούσαν αυτή τη διαδρομή. Ωστόσο , η ποσότητα του οξυγόνου ελέγχεται προσεκτικά και η διαδικασία και η τεχνική της οινοποίησης απαγορεύουν αυτή τη διαδρομή.

Και στις τρεις παραπάνω διαδρομές το αρχικό στάδιο συνδέεται με τη γλυκόλυση και τη μετατροπή της γλυκόζης σε  διφώσφορο-1,6-φρουκτόζη.

ΟΙ ΖΥΜΟΜΥΚΥΤΕΣ

Oι ζυμομύκητες είναι ευκαρυωτικοί μικροργανισμοί και ανήκουν στους μύκητες. Είναι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί.

Οι περισσότερες ζύμες πολλαπλασιάζονται με βλαστική αναπαραγωγή με την πορεία της εκβλάστησης. Ορισμένες ζύμες, όπως είδη του γένους Schizosaccharomyces πολλαπλασιάζονται με κυτταρική διαίρεση (σχάση).

Οι μη ζαχαρομύκητες εμπλέκονται σε αλλοιώσεις των οίνων. Όμως, διάφοροι από αυτούς βρίσκονται σε αυθόρμητες ζυμώσεις (φυσική μικροχλωρίδα) και επίσης δοκιμάζονται σε συνδυασμό με ζαχαρομύκητα. Θεωρείται ότι συνεισφέρουν στην πολυπλοκότητα του flavour των οίνων.

Στις ζύμες εμφανίζεται το φαινόμενο killer. Στελέχη ζυμομυκήτων( killer στελέχη) εκκρίνουν τοξίνες πρωτεϊνικής φύσης που θανατώνουν άλλα ευαίσθητα στελέχη ζυμών.

Οι ζυμομύκητες, όπως και άλλοι μικροοργανισμοί, βρίσκονται στον αμπελώνα, στο έδαφος και στα κλήματα. Η ζυμοχλωρίδα του γλεύκους προέρχεται από τα ώριμα σταφύλια, όπου βρίσκεται στην κηρώδη ουσία που περιβάλλει τις ράγες.

Η ανάπτυξη των ζυμομυκήτων και ο επακόλουθος πολλαπλασιασμός εξαρτάται από τα θρεπτικά συστατικά, το pH, το οξυγόνο, τη θερμοκρασία, τις αντιμικροβιακές ενώσεις. Θρεπτικά συστατικά: Οι ζύμες χρησιμοποιούν το γλεύκος ως πηγή θρεπτικών συστατικών. Επίσης, γίνεται προσθήκη στο γλεύκος διάφορων θρεπτικών συστατικών( αζωτούχων ενώσεων οργανικών και ανόργανων  και βιταμινών). Με ισχυρή απολάσπωση μπορεί να συμβεί εξάντληση θρεπτικών συστατικών του γλεύκους, όπως και ζυμών, με αποτέλεσμα την  διακοπή της ζύμωσης.

Με τη ζύμωση παράγεται υποπολλαπλάσια ποσότητα ενέργειας από τις ζύμες σε σχέση με την αναπνοή. Έτσι, για την απαραίτητη ενέργεια χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες ζαχάρων.

Οι ζυμομύκητες οινοποίησης έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα του οίνου, όπως στην παραγωγή δευτερογενών πτητικών ενώσεων (ανώτερες αλκοόλες, εστέρες, αλδεύδες, και άλλες) που διαμορφώνουν το δευτερογενές άρωμα του οίνου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΛΕΥΚΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

1)Πριν τον εμβολιασμό του απολασπωμένου γλεύκους απαιτείται έλεγχος της σύστασης του όσον αφορά τον Δ.Α.Τ – την ογκομετρούμενη οξύτητα- το Ph-το ολικό θειώδες-την περιεκτικότητα σε αζωτούχες ενώσεις.

2)Ρύθμιση της σύστασης του γλεύκους εάν αυτό απαιτείται.

3)Ρύθμιση της θερμοκρασίας (συνήθως 16- 18 ℃)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Απαιτείται προσθήκη εμβολίου 105 - 106 cfu/ml ή 1 - 0.1% ο/ο (ελεγχόμενες ζυμώσεις) -ξηρή ζύμη -υγρή καλλιέργεια -γλεύκος εν ζυμώσει.

Συνήθως οι συσκευασίες ξηρής ζύμης αναγράφουν τη δοσολογία που απαιτείται( 20 – 30 gr/HL) να προστεθεί στο απολασπωμένο γλεύκος.

To στάδιο προετοιμασίας του εμβολίου είναι πολύ κρίσιμο για την επιτυχία του εμβολιασμού :

1ο βήμα:

Διαλύεται η προϋπολογισμένη ποσότητα ξηρής ζύμης σε 10πλάσια ποσότητα αποχλωριομένου ή απιονισμένου νερού θερμοκρασίας 35- 40℃.

2ο βήμα

Αναδεύετε ελαφρά και αφήνετε σε ηρεμία για 20 min( οι ζύμες διπλασιάζουν τον όγκο τους).

3ο βήμα

Προσθέστε γλεύκος από τη δεξαμενή τόσο όσο απαιτείται έτσι ώστε η διαφορά θερμοκρασίας ( διαλύματος ζυμών και γλεύκους) να μη ξεπεράσει τους 10 ℃.

4ο βήμα

Αναδεύετε ελαφρά και αφήνετε σε ηρεμία για 20 min( οι ζύμες διπλασιάζουν τον όγκο τους).

Συνεχίζετε τα βήματα έτσι ώστε το ενεργό εμβόλιο να έχει διαφορά θερμοκρασίας από τη θερμοκρασία του γλεύκους μικρότερη από 10 ℃.

Ενσωματώνετε το εμβόλιο στη δεξαμενή και αναδεύετε ήπια το γλεύκος

Η ζύμωση θα ξεκινήσει στο επόμενο 24ωρο.

4)Παρακολουθείτε καθημερινά την εξέλιξη της αλκοολικής ζύμωσης.