ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1) Υπολογισμός  Σακχάρων ( g/lt ) όταν γνωρίζετε την σχετική πυκνότητα (d20/20) :

‰ Σ  =  [2666,67×(d20/20-1) ]-25

2) Υπολογισμός  Σακχάρων ( g/lt ) όταν γνωρίζετε τo baume :

‰ Σ =  2597,76×be(20)144.32-be(20) –25

3) Υπολογισμός  Σακχάρων ( g/lt ) όταν γνωρίζετε τo brix :

‰ Σ =  2597.8×brix(20)259.78-brix(20)-25

4)Υπολογισμός της πυκνότητας d20/20 όταν γνωρίζετε το baume (20):

d20/20 = 144,32144,32-be(20)

5) Υπολογισμός της πυκνότητας d20/20 όταν γνωρίζετε το brix (20):

d20/20=259.78259.78-brix(20)

6) Υπολογισμός τoυ baume(20) όταν γνωρίζετε τη πυκνότητα  d20/20 :

baume (20) = 144,32-144,32d20/20

7)Υπολογισμός του baune όταν γνωρίζετε το brix(20) :

baume (20)= brix(20)1.8

8) Υπολογισμός του brix (20) όταν γνωρίζετε το baume (20):

brix(20)= baume( 20)×1.8

9) Υπολογισμός του brix (20) όταν γνωρίζετε την d20/20 :

brix(20)= 259,78 –259,78d20/20

10) Υπολογισμός   D20/20  όταν γνωρίζετε την   d20/4 :

D20/20 = d20/40.99823

11) Υπολογισμός ΔΑΤ  όταν γνωρίζετε την   ‰ Σ  :

% vol(20) = ‰ Σ-117

Οι παραπάνω μαθηματικές εξισώσεις βοηθούν στη σύνταξη πινάκων συσχετισμού των διαφόρων μεγεθών και στη οινολογική αξιολόγηση .