- Γαλανοπούλου

- Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ)

- Ο ρόλος της ενισχυτικής πινακίδας είναι η μείωση της δόσης στον εξεταζόμενο

- Χαρακτηριστικό της ενισχυτικής πινακίδας είναι η ταχύτητα

- Ο ρόλος της ενισχυτικής πινακίδας είναι η ανάπτυξη ικανοποιητικής οπτικής πυκνότητας στο film

- Η ταχύτητα της ενισχυτικής πινακίδας είναι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό

- Το μειονέκτημα της ενισχυτικής πινακίδας είναι η δημιουργία ασάφειας στην ακτινολογική εικόνα

- Το ενεργό τμήμα της ενισχυτικής πινακίδας περιέχει κρυστάλλους Βρωμιούχου  Αργύρου (AgBr)

- Η ασάφεια που δημιουργεί η χρήση ενισχυτικής πινακίδας οφείλεται αποκλειστικά στην επαφή ενισχυτικής πινακίδας – film

- Η ενισχυτική πινακίδα μετατρέπει ορατά φωτόνια σε φωτόνια Χ

- Η ευαισθησία του film είναι μεγαλύτερη σε ορατά φωτόνια από ότι σε φωτόνια Χ

- Η μέγιστη εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος της ενισχυτικής πινακίδας προϋποθέτει φασματική σύζευξη ενισχυτική πινακίδας – film

- Η ενισχυτική πινακίδα δέχεται πρωτογενή ακτινοβολία

- Η θέση της ενισχυτικής πινακίδας είναι εντός της κασέτας και μεταξύ δυο film

- Οι ενισχυτικές πινακίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς film σε μια ακτινολογική λήψη

- Οι κρύσταλλοι φθορισμού των ενισχυτικών πινακίδων μπορεί να είναι CaWO4 ή σπάνιων γαιών ή μολύβδου

- Όσο αυξάνεται η ταχύτητα της ενισχυτικής πινακίδας αυξάνεται και η δόση ακτινοβολίας στον εξεταζόμενο

- Σύστημα με δυο ενισχυτικές πινακίδες μπορεί να εμφανίζει μεγαλύτερη ασάφεια συγκριτικά με σύστημα με μια ενισχυτική πινακίδα

- Η ταχύτητα της ενισχυτικής πινακίδας καθορίζει τα kV που θα χρησιμοποιηθούν σε μια έκθεση

- Η ενισχυτική πινακίδα είναι φωτοευαίσθητη γι’ αυτό ο χειρισμός της πρέπει να γίνεται στο σκοτεινό θάλαμο

- Η οπτική πυκνότητα που θα αναπτυχθεί σε ένα film εξαρτάται και από το σύστημα απεικόνισης

- Η ενισχυτική πινακίδα CaWO4 πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με film διπλής επίστρωσης πράσινης ευαισθησίας

- Για να μειωθεί η ασάφεια που δημιουργούν οι ενισχυτικές πινακίδες μειώνουμε τα mAs από τις παραμέτρους έκθεσης

- Η ασάφεια οφείλεται στη διάχυση ορατών φωτονίων που παράγονται στην ενισχυτική πινακίδα

- Ικανοποιητική οπτική πυκνότητα σε ένα film μπορεί να αναπτυχθεί και χωρίς χρήση ενισχυτικής πινακίδας αρκεί να μειώσουμε σημαντικά τα mAs

- Όσο αυξάνεται η ταχύτητα της ενισχυτικής πινακίδας μειώνουμε τα mAs για να επιτύχουμε αύξηση της οπτικής πυκνότητας

- Η οπτική πυκνότητα που θα αναπτυχθεί σε ένα film εξαρτάται σημαντικά από την εστιακή απόσταση

- Οι παράγοντες έκθεσης mAs και kV που χρησιμοποιούνται σε μια ακτινολογική  έκθεση λαμβάνουν υπόψη και την εστιακή απόσταση που θα χρησιμοποιηθεί

- Η ταχύτητα μιας ενισχυτικής πινακίδας αναγράφεται στην πλευρά της κασέτας που τοποθετείται προς τη λυχνία

- Μια ακτινογραφία με μειωμένη οπτική πυκνότητα προκύπτει αποκλειστικά από χρήση ενισχυτικής πινακίδας χαμηλής ταχύτητας

- Η ταχύτητα της ενισχυτικής πινακίδας επηρεάζει τα mAs που θα χρησιμοποιηθούν σε μια έκθεση

- Η φωτοπαθής επίστρωση του φιλμ πρέπει να εφάπτεται με την ΕΠ για να προκύπτει υψηλή σκιαγραφική αντίθεση

- Πραγματοποιείτε ακτινογραφία με παράγοντες έκθεσης 60 kV, 8 mAs, ΕΑ 1m και κασέτα ταχύτητας Ε.Π. 400 που οδηγούν σε ανάπτυξη ικανοποιητικής οπτικής πυκνότητας. Επαναλαμβάνετε τη συγκεκριμένη ακτινογραφία με χρήση Ε.Π 200

α)Ποια τα νέα στοιχεία έκθεσης ώστε να επιτευχθεί η ίδια οπτική πυκνότητα

β) Σε τι διαφέρουν οι δυο ακτινογραφίες

γ) Σε τι θα διέφεραν οι δυο ακτινογραφίες αν κάνατε αλλαγή ΕΠ χωρίς αλλαγή

παραγόντων έκθεσης (με τις μέχρι τώρα γνώσεις σας)

δ) Αν διαφέρουν στη δόση του εξεταζόμενου, ποια υπερτερεί

- Πραγματοποιείτε ακτινογραφία με παράγοντες έκθεσης 60 kV, 9 mAs, ΕΑ 1,2 m και κασέτα ταχύτητας Ε.Π. 400 που οδηγούν σε ανάπτυξη ικανοποιητικής οπτικής πυκνότητας. Επαναλαμβάνετε τη συγκεκριμένη ακτινογραφία με χρήση Ε.Α  1,6 m

α)Ποια τα νέα στοιχεία έκθεσης ώστε να επιτευχθεί η ίδια οπτική πυκνότητα

β) Σε τι διαφέρουν οι δυο ακτινογραφίες

γ) Σε τι θα διέφεραν οι δυο ακτινογραφίες αν κάνατε την αλλαγή ΕΑ χωρίς αλλαγή

παραγόντων έκθεσης (με τις μέχρι τώρα γνώσεις σας)

δ) Αν διαφέρουν στη δόση του εξεταζόμενου, ποια υπερτερεί

- Πραγματοποιείτε αρχικά απλή ακτινογραφία (α/α) με παράγοντες έκθεσης kV 50, mAs 8, EA 1m και ταχύτητα ΕΠ 200. Η πυκνότητα της ακτινολογικής εικόνας είναι ικανοποιητική.

Σε νέα λήψη της α/α απαιτούνται 4 mAs για ικανοποιητική ΟΠ.

- Να αναφέρετε μια – μια τις  πιθανές μεταβολές στις άλλες παραμέτρους έκθεσης που η αντιστάθμισή της επιδρασής τους στην οπτική πυκνότητα απιτεί την παραπάνω νέα τιμή mAs.

- Για κάθε μια από τις πιθανές μεταβολές να κάνετε σύγκριση ποιοτικών χαρακτηριστικών μεταξύ της αρχικής λήψης και νέας.

- Αρχική α/α γίνεται με παράγοντες έκθεσης 60 kV, 8 mAs, ΕΑ 1,2 m και κασέτα ταχύτητας Ε.Π. 400. Η εικόνα που προκύπτει έχει ικανοποιητική οπτική πυκνότητα.

Νέα α/α γίνεται με κασέτα ΕΠ 200 και ΕΑ 1,6 m.

- Να δώσετε τους νέους παραγοντες έκθεσης που θα δώσουν την ίδια οπτική πυκνότητα στη νέα α/α.

- Να συγκρίνεται ποιοτικά την αρχική λήψη με τη νέα (με βάση τις μέχρι τώρα γνώσεις σας

- Να εξηγήσετε γιατί η αύξηση των kV είναι ακτινοπροστατευτική και να παραβάλετε την ερμηνεία σας με όσα έχουμε πει περί ιδανικής τιμής kV.

- Να περιγράψετε με δικά σας λόγια τις εξισώσεις διατήρησης της οπτικής πυκνότητας

- ΕΠ1ΕΠ2=mAs2mAs1

- EA1EA22=mAs1mAs2

- Κανόνας 15%

Ως προς την οπτική πυκνότητα, η αύξηση των kV κατά 15% είναι ισοδύναμη με διπλασασμό των mAs.

Ως προς την οπτική πυκνότητα, η μείωση των kV κατά 15% είναι ισοδύναμη με υποδιπλασιασμό των mAs.

ΟΠ ικανοποιητική

Αύξηση kV κατά 15%

2 X mAs

ή

ΟΠ + 0.3

kV + mAs

Μείωση kV κατά 15%

ή

12  mAs

ΟΠ - 0.3

Εφαρμογή του κανόνα 15% για διατήρηση της Οπτικής πυκνότητας

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα:

- Για να διατηρήσουμε την ΟΠ σταθερή όταν αυξάνονται τα kV κατά 15% και οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές, χρησιμοποιούμε ½ mAs.

- Για να διατηρήσουμε την ΟΠ σταθερή, όταν μειώνονται τα kV κατά 15% και οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές, χρησιμοποιούμε 2 x mAs

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταχύτητα αναφέρεται στην κασέτα και αφορά τη συνολική απόδοση των ΕΠ. Δηλαδή σε μια κασέτα με δύο ΕΠ ταχύτητας 400 εάν αφαιρέσουμε εμείς την μια πινακίδα η ταχύτητα θα μειωθεί .