ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ -  κα Γαλανοπούλου

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 70 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 200 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με Ε.Π. 50

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 70 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 200 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με Α.Δ. 8:1

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 70 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 200 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με Ε.Α. 95 cm

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 70 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 200 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με ίδια οπτική πυκνότητα αλλά μειωμένη  σκιαγραφική αντίθεση

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 77 kVp, 20 mΑs,  Ε.Α. 115 cm, Ε.Π 200 και Α.Δ 8:1 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με 40 mΑs

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 81 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 115 cm και Ε.Π 200 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με Ε.Α. 145 cm

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 70 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 100 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με Ε.Π. 400

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 70 kVp, 40 mΑs,  Ε.Α. 105 cm, Ε.Π 200 και Α.Δ. 12:1 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με Α.Δ. 8:1

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 50 kVp, 10 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 200 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με 70 kVp, Ε.Α. 185 cm και Ε.Π 50

- Πραγματοποιείται  α/α με στοιχεία 63 kVp, 3,2 mΑs,  Ε.Α. 105 cm και Ε.Π 400 Ποια τα νέα στοιχεία για επανάληψη αυτής με 50 kVp, Ε.Α. 145 cm, Ε.Π 200 και Α.Δ. 12:1 (σημείωση: για λόγους ακτινοπροστασίας τα mΑs να μην υπερβαίνουν τα 100)

Σε όλες τις παραπάνω περιπτωσεις να συγκρίνετε την αρχική με τη νέα ακτινογραφία ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον πίνακα των σημείων αμαύρωσης που σας έχει δοθεί.

Δοκιμάστε να λύσετε μερικές με τύπυς και τον πίνακα για να συγκρίνετε τα ποτελέσματα.