[image: image1.png]NANEMIEZTHMIO AYTIKHI ATTIKHZ

IXOAH MHXANIKQN




ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα: Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας, Εργαστήριο

Εξάμηνο: Α'– Ακ. έτος: 2018-2019
Εργαστήριο 8o
Η απόσταση SAB των σημείων Α και Β μετρήθηκε ισοβαρώς 30 φορές. Τα αποτελέσματα σε m φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
	α/α
	SAB
	α/α
	SAB
	α/α
	SAB
	α/α
	SAB
	α/α
	SAB

	1
	444.10
	7
	444.09
	13
	444.12
	19
	444.12
	25
	444.10

	2
	11
	8
	11
	14
	08
	20
	09
	26
	08

	3
	08
	9
	10
	15
	10
	21
	09
	27
	07

	4
	13
	10
	12
	16
	11
	22
	12
	28
	11

	5
	10
	11
	10
	17
	10
	23
	09
	29
	10

	6
	11
	12
	09
	18
	08
	24
	11
	30
	09


Ζητούνται:
α) Η καλύτερη εκτίμηση της απόστασης (μέση τιμή). 
β) Τα πιθανά σφάλματα των μετρήσεων.
γ) Το τυπικό σφάλμα των μετρήσεων.

δ) Το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής.
ε) Σε σύστημα αξόνων ΧΟΨ, με τον άξονα Χ να παριστάνει τα μεγέθη των σφαλμάτων

    και τον άξονα Ψ το πλήθος αυτών, να επαληθευτεί ο νόμος εμφάνισης των
    τυχαίων σφαλμάτων του Gauss.






