ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάθημα: Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας, Εργαστήριο

Εξάμηνο: Α'– Ακ. έτος: 2018-2019

Εργαστήριο 9o

Για την αποτύπωση γηπέδου μετρήθηκαν τα στοιχεία υπαίθρου που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| α/α | Χi (m) | Yi (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | +17.48 | 0.00 |
| 2 | +37.00 | +30.02 |
| 3 | +114.58 | +25.05 |
| 4 | +131.00 | -20.02 |
| 5 | +55.20 | -30.00 |
| 6 | 0.00 | -17.40 |

Ζητούνται:

Α) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του γηπέδου αναλυτικά (με χρήση των

ορθογώνιων συντεταγμένων των κορυφών του).

Β) Σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων ΧΟΨ, να σχεδιαστεί το γήπεδο,

σε κλίμακα 1:1000.

Γ) Να υπολογιστεί το εμβαδόν του γηπέδου γραφικά.

Δ) Να υπολογιστεί η διαφορά των εμβαδών, που θα προκύψει από τις 2

παραπάνω μεθόδους. Η τιμή του εμβαδού της αναλυτικής ή της

γραφικής μεθόδου είναι ακριβέστερη;